자동화된 열교환망 합성 방법

이 규황,이 인범

포항공과대학교 화학공학과,환경공학부

An Automated Method for A Heat Exchanger Network Synthesis

Kyu Hwang Lee and In-Beum Lee

Department of Chemical Engineering, School of Environmental Engineering, POSTECH

서론

유틸리티 비용을 절감하기 위한 열교환망의  합성에 관한 연구는 지난 수십년 간 계속되어지면서, 많은 연구에 의해 다양한 합성 방법이 제시되어 효율적으로 사용이 되고 있다.  그러나, 아직까지 부족한 부분이 자동화된 열교환망의  합성 방법, 복잡한 목적 함수의 최소화, 공정 흐름(process stream) 수의 제한에 있다고 하겠다.  본 연구에서는 이런 단점을 극복하고자 하였으며, 이를 위하여 기존의 연구 분야가 크게 수학적 접근 방법(mathematical programming), 경험 법칙(heuristic rule)에 의한 접근 방법 그리고 인공 지능(artificial intelligence)을 이용한 접근 방법으로 나누어 지는 것 중에서 인공 지능을 이용하는 방법을 선택하였다.  이는 열교환망을 합성하는 과정에 있어서, 수학적 접근 방법을 사용하면 초 구조(superstructure)의 선정에 의해 생길 수가 있는 구조의 제약성을 피하고, 경험 법칙에 의해 생길 수가 있는 해의 모호성을 피하고자 하였기 때문이다.  따라서 인공 지능을 이용한 이유는 앞서와 같은 제약을 피하고, 공정 흐름 수의 제약을 피할 수 있으며, 가능한 사람의 힘을 빌리지 않고 자동화된 열교환망의 합성을 하고자 하였다.  더불어 목적 함수의 형태에 의존하지 않고 합성할 수 있는 방법을 연구하였다.

이론

인공 지능을 기반으로 하고 있는 방법들의 공통점은 임의로 선정이 된 초기 상태에서 진화와 돌연 변이를 반복하면서 적자 생존의 원칙을 적용하게 되면, 마지막으로는 최적의 구조가 된다는 자연 현상을 이용하는 것이다. 이런 과정으로 인하여 진화 접근 방법(evolutionary approach)이라고 불리기도 한다.  이런 방법에 의해 공정 합성, 특히 열교환망의 합성에서 주로 사용이 되고 있는 것은 유전 알고리즘(genetic algorithm)과 담금질 모사법(simulated annealing)이다.  이런 방법들이 열교환망에서 응용이 된 예로는 전자의 경우는 I. P. Androulakis와 V. Venkatasubramanian[1]에서, 후자의 경우는 W.B. Dolan, P.T. Cummings와 M.D.Le Van의 문헌[2]과 S. Kirkpatrick, C.D. Gelatt와 M.P. Vechhi의 문헌 [3] 등을 들 수가 있다.  하지만, 담금질 모사법이나 유전 알고리즘을 이용하면 해가 복잡해지거나 초기 구조를 선정하는 것이 어려운 문제를 가지고 있다. 더구나 이산 변수를 기본으로 하여 만들어진 유전 알고리즘의 경우에는, 이산 변수와 연속 변수가 혼재하는 열교환망의 특성으로 적절하게 적용이 되고 있지 못하다.

따라서 본 연구에서는 인공 지능에 기반을 둔, 진화적 합성 방법을 이용하면서, 유전 알고리즘과 담금질 모사법에서의 장점을 혼합하여 열교환망을 합성하고자 하였다.

제시된 방법

전형적인 인공 지능에 기반을 둔, 진화 알고리즘을 이용하기 위해 다음과 같은 초기 구조의 선정, 진화 방법, 돌연 변이 방법을 새로이 만들어야 한다.  본 연구에서는 임의의 초기 구조를 그림 1과 같이 만든 다음에 그림 2와 같이 진화 과정을 반복하게 된다.  그림 1에서 임의의 온도 범위와 열용량 흐름(heat capacity flow rate)의 범위를 가지는 하나의 세포(cell)을 만든다. 그리고, 온류(hot stream)와 냉류(cold stream) 각각 한 개 세포를 골라서, 서로 연결을 하여 하나의 씨앗(seed)이라고 생각한다. 즉, 하나의 열교환기라고 생각을 하면, 그림 2와 같이 각 흐름(stream)에 대해 각각 4방향으로, 즉 16개의 경우로 진화가 가능하게 된다.  따라서 이 16개의 경우 중에서 목적 함수가 좋아지는 쪽으로 각 세대마다 진화를 하게 된다.  돌연 변이는 해가 지역 최적 해(local optimum solution)에 빠지는 것을 막기 위하여 도입이 된다. 돌연 변이의 방법으로는 전혀 새로운 씨앗을 새로이 생성하는 것과 그림 3에서와 같이 목적 함수에 가장 나쁘게 영향을 주는 두 개의 씨앗을 선정하여 세포들을 서로 교배하게 된다.  즉, 이전의 연결된 씨앗에서 세포를 떼어 내고, 교차를 시켜서 서로 연결을 하여 새로운 씨앗 두 개를 만드는 것이다.  이는 유전 알고리즘에서 진화로 활용이 되는 방법을 여기서는 돌연 변이로 이용하고 있다.

목적 함수가 좋아지는 쪽이라는 것은 교환이 되고 있는 열의 양을 고려하여야 했기에 목적 함수 값을 바로 이용하는 것이 아니라 목적 함수와 교환되는 열의 양의 비를 기준으로 하여 판단하였다.  이와 같은 방법은 Zhu et al.[4]에서 열 교환 면적과 열량의 비를 목적 함수로 판단하여 문제를 접근하였던 것과 유사한 방법으로 문헌에서 그 적절함을 입증하고 있다.  일반적으로 본 연구에 사용하였던 목적 함수는 공정의 투자비와 운전 비용을 합한 총 비용의 연간 비용(annualized cost)으로 하였다.

그러나, 전역 최적해(global optimum solution)로 가지 못하는 것을 보정하기 위하여 돌연 변이를 사용하고 있지만, 해의 수렴을 방해하지 않게 하려고 진화 계획 과정(evolutionary schedule)에 담금질 모사법에서 주로 쓰이는 메트로폴리스 알고리즘(metropolis algorithm)을 응용하였다.  사용한 방법은 담금질 모사법에서Kirkpatrick등이 제시한 담금질 방법으로 가장 간단한 것인 반복 계산 횟수에 따라 돌연 변이 확률을 줄여 가면서 해가 수렴을 할 수가 있도록 하였다.  담금질 모사법에서도 담금질 방법으로는 Aarts과 van Laarhoven에 의해 제시된 방법 등 여러 가지가 있지만 여기서는 가장 간단한 방법을 사용하였다.

돌연 변이가 일어날 수 있는 확률이 되었다고 해도, 돌연 변이가 생기는 경우는 다음과 같은 경우로 되어 있다.  먼저 돌연 변이는 서로 연결이 되지 않은 공정 흐름이 있는 경우에 수행이 된다.  그리고 다른 공정 흐름에 비하여 현저하게 교환되는 열량이 적은 공정 흐름에 대해서도 돌연 변이를 수행하여 새로운 씨앗을 만들게 된다.  그리고 각각의 씨앗에 대한 계산 횟수에 반비례하여 돌연 변이를 수행하게 하였다.  또한, 현재까지 찾은 목적 함수의 최적 값과 현 세대의 목적 함수 값과의 차이에 의해서도 돌연 변이가 발생하는 확률에 영향을 주었다. 그림 4는 제시한 방법을 흐름도로 나타낸 것이다.

실험 결과

앞서서 제시한 방법을 검토하기 위하여 문헌 상의 예제를 풀어서 비교를 하여 보았다. 다룬 예제는 열교환망의 합성하는 연구가 시작된 이래 가장 기본적인 4SP1 ,5SP1 ,6SP1 ,10SP1[5,6,7]의 예제 이다.  이는 표 1과 같다. 그리고, 그림 5는 가장 결과가 좋은 6SP1의 합성 결과를 나타낸 것이다.

6SP1의 경우가 차이가 나는 것은 문헌 상의 결과가 온 유틸리티 흐름(hot utility stream)의 최대 상승 온도 를 적절히 이용하지 못하고 있기 때문이다.

표 1  기본적인 예제의 비교

|  | 참 | 고 문 헌 |  |  | 본 연구 |  | 총비용과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 투자비 | 유틸리티 | 총 비용 | 투자비 | 유틸리티 | 총 비용 | 오차(%) |
| 4SP1 | 3285 | 10304 | 13590 | 3285 | 10304 | 13590 | 0 |
| 5SP1 | 5316 | 33402 | 38718 | 5382 | 33449 | 38831 | 0. 3 |
| 6SP1 | 7950 | 29379 | 37329 | 7254 | 27762 | 35016 | -6 |
| 10SP1 | 34510 | 9640 | 44150 | 34510 | 11268 | 45778 | 3 |

결과 및 토론

결과를 비교하여 보면, 기존의 최적의 해에서 목적 함수의 값이 약 3%이내의 오차로 접근이 된 해를 구할 수가 있었다. 그러나 본 연구에서 구한 해는 변수 최적화(parameter optimization)를 거치지 않은 초기 구조이기에 상당히 만족을 할 만한 결과를 얻었다고 볼 수 있다.

본 연구를 통하여 사용자의 간섭이 없이 자동적으로 열교환망을 합성하게 되는 방법을 개발하였다. 이 방법은 컴퓨터의 메모리가 보장되는 한, 공정 흐름의 수에 영향을 받지 않는다.  그리고, 목적 함수의 값 만을 이용하고 있기 때문에 목적 함수가 복잡한 열 교환기의 비용식이어도 상관이 없으며, 미분 값 또한 필요하지 않기에 미분 여부를 알 필요가 없는 강건한 알고리즘이다.

앞으로는 본 방법을 개선하여 변수 최적화까지 되는 연구가 진행될 것이며, 보다 복잡한 경우에 대해서도 적용을 시키는 연구가 진행될 것이다. 그리고 기존의 핀치 기술(pinch technology)를 응용하는 것도 연구가 진행될 것이다.

참고 문헌

- I.P. Androulakis and V. Venkatasubramaian, “ A genetic algoritmic framework for process design and optimization,” Computers chem. Engng, Vol.15,No4,pp217-228,1991

- W.B. Dolan, P.T. Cummings and M.D. Le Van, “Process optimization via simulated annealing : Application to network design,” AIChE Journal, Vol. 35, No.5, pp.725-736,May 1989

- Kirkpatrick, S.,C.D. Gelatt, and M.P. Vechhi, “ Optimization by simulated annealing,” Chem. Eng. Sci., Vol 220,671,1983

- X Zhu, B.K.O’Neill, J.R.Roach and R.M.Wood, “A new method for heat exchanger network synthesis using area targeting procedures,” Comp. Chem. Eng, Vol 19, No 2, pp 197-222, 1995

- T.K. Pho, L. Lapidus, “ Topics in computer-adided design, part II. Synthesis of optimal heat exchanger networks by searching algorithm,” AIChE Journal, Vol 19, No6, pp. 1182-1189, Nov 1973

- J.W. Ponton, R.A.B. Donaldson, “ A fast method for the synthesis of optimal heat exchanger networks,” Chemical Engineering Science, Vol 29, pp 2375-2377 , 1974

- In-Beum Lee, “ Optimal synthesis of flexible heat exchanger networks,” Ph.D. Thesis, Purdue University, 1987

감사의 글

본 연구는 포항공과대학교 공정 산업의 지능자동화 연구센터를 통한 한국과학재단 우수 연구센터의 지원금에 의한 것입니다.

| 그림 1 초기 구조의 선정 | 그림 2 진화의 과정 |
| --- | --- |
| 그림 3 돌연 변이의 과정 | 그림 4. 제시된 방법의 흐름도 |
| 그림 5. 6SP1의 합성 |  |