# 초임계 이산화탄소를 이용한 오미자로부터 간보호 활성 성분의 추출

# 전성호, 유기풍, 최영해*, 김진웅*, 노민정**

# 서강대학교 화학공학과, 서울대학교 약학대학*

# 한화그룹 중앙연구소 환경연구센타**

#### Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Schisandrin Derivatives

from Schisandra chinensis fruits

Seong Ho Jeon, Ki-Pung Yoo, Young Hae Choi*, Jinwoong Kim*, Min Joeng Noh**

Dept. of Chem. Eng. of Sogang Univ., College of Pharmacy of Seoul National Univ.*,

Hanwha Group Research & Engineering Center.**

서 론

오미자 (Schisandra chinensis Bail) 열매는 전통적으로 항암, 강장 및 간장 치료약으로 알려져 있으며, 특히 바이러스성 간염 환자들에 대해 간기능을 향상시키는 탁월한 효과로 인해 널리 사용되어 왔다 [1, 2]. 이러한 오미자의 주요 생리활성 성분들은 주로 dibenzocyclooctadiene 구조를 갖는 schisandrin 유도체들로 알려져 있다. 오미자로부터 추출 분리된 schisandrin 성분들은 여러 생리활성 시험법에 의하여 간손상을 방지하고 간 재생을 촉진시키는 것으로 보고되었다 [3-5]. 기존의 일반적인 schisandrin추출법으로는 메탄올, 클로로포름, 헥산, 에테르와 같은 유해한 유기용매를 사용하여 오미자 열매로부터 추출된다 [6-8].

본 연구에서는 기존의 유기용매 추출법을 대신하여 최근 천연물 추출용매로써 각광 받고 있는 초임계 이산화탄소를 사용하여 schisandrin 유도체를 오미자 열매로부터 추출하여 대체 추출기술로서의 가능성을 타진하고자 하였다.

1                                                                      2

3                                                            4

5

초임계 유체 추출 (Supercritical Fluid Extraction)은 짧은 추출시간, 목적성분의 선택적 추출, 최종 추출물에서 잔류용매가 없는 장점으로 인하여 기존의 유기용매 추출을 위한 대체 방법으로서 점차 사용이 증가되고 있다 [9-12].

천연물 추출 공정에 초임계 유체 기술을 응용함에 앞서 온도, 압력에 따른 최적 추출 조건, 추출 시간 등이 결정되어야 한다. 이러한 기초 연구결과를 위해서 본 연구에서는 오미자의 많은 생리활성 schisandrin 성분 중 대표적인 sdhisandrol A (1), schisandrol B (2), schisandrin A (3), schisandrin B (4), schisandrin C (5)를 대상물질로 하여 초임계 이산화탄소 추출의 추출 온도, 압력, 추출 시간 및 밀도등이 추출효율에 미치는 영향을 제시하였다.

실 험

1. 식물시료 및 용매

오미자 열매는 1995년 10월경에 서울대 약초원에서 채집하여 40oC에서 24시간동안 건조하여 분말형태로 분쇄한후 사용하였다. 모든 실험에서 사용한 메탄올, 클로로포름, 물 및 아세토나이트릴은 HPLC급으로 J. T. Baker Inc. (Phillipsburg, NJ. USA)로부터 구입하여 사용하였다.

2. 유기용매추출

건조된 오미자 시료 100mg을 기존의 추출방법에 따라 클로로포름-메탄올(2:1)로 1시간씩 3회 추출하였다. 용매는 감압하에서 증발하였으며 HPLC 분석을 위하여 2mL 메탄올에 녹였다. 추출 실험은 재현성을 위하여 3회 반복 추출하였다.

3. 초임계 이산화탄소 추출

초임계 이산화탄소 추출은 ISCO사의 초임계 유체 추출기 SFX 3560 (Lincoln, NE, USA)으로 온도조건 40, 60, 80 oC 와 압력조건13. 6, 20.4, 27.2, 34.0 MPa에서 이산화탄소 (서울가스)로 시료를 추출하였다. 각 실험에서, 100mg의 오미자 분말은 10mL 추출 용기에 넣은 후 남은 추출기의 부피는 sodium sulphate로 채웠다. Restrictor는 100oC로 유지하였고 5분간 초임계 이산화탄소로 접촉시킨 후 유속 1.0 mL/min로 30분간 추출하였다. 추출물은 메탄올에 포집하였으며 각 추출 실험은 6분마다 분획하였다. 목적성분 정량을 위한 HPLC 분석을 위한 추출물의 시료조제 방법은 유기용매 추출 방법과 동일하다.

4. HPLC 분석

HPLC 기기 (Hitachi, Tokyo, Japan)는 L-6200 펌프, 240 nm에 고정된 L-4000 UV 검출기와 D-2500    적분기로 구성되었다. 시료용액은 20 L loop를 통해 주입하였다.    컬럼은 YMC-Pack ODS-A (2504.6 mm, s-5 m, YMC Inc., Kyoto, Japan)을 사용하였다. 이동상 용매는 아세토나이트릴-물 (60:40)이었으며 이동상의 유속은 1.0 mL/min으로 고정하였다.

결과 및 고찰

5 종류의 생리활성 schisandrin 유도체의 초임계 이산화탄소 추출은 실험에 사용된 온도 (40-80oC)    및 압력 (13.6-34.0MPa) 조건에서 유속 1.0 mL로 30 분간 추출하여 그 추출 효율을 비교하였다. 그 결과 schisandrin 유도체의 최적 추출 조건은 60oC, 34.0 MPa이었다. 최적 조건에서의    schisandrol A (1), schisandrol B (2), schisandrin A (3), schisandrin B (4), schisandrin C (5) 추출 결과를 유기용매 추출법과 비교하여 본 결과 초임계 이산화탄소의 추출 효율은 유기용매추출 효율에 비해 각각 100.2, 102.5, 99.3, 107.6, 106.6%으로 초임계 추출법이 기존의 유기용매 추출을 대체할 수 있음이 확인되었다. 비록 본 연구에서는 schisandrin 최적 추출조건이 60oC, 34.0 MPa이었으나 다른 여타의 온도 압력 조건에서도 schisandrin 유도체가 상당량 추출되어 실제 공정에 초임계 추출 기술을 응용할 시에 비용면에서 가장 최적인 온도 압력을 최대로 낮춘 조건을 사용할 수 있을 것으로 예상되었다. 실제로 본 연구에서 온도 압력이 가장 낮은 조건인 40oC, 13.6 MPa에서 목적성분인 schisandrin 유도체가 유기용매 추출법에 비해 90 % 이상 추출되었다.

온도 압력 외에 초임계 유체의 또 다른 변수인 밀도가 추출효율에 미치는 영향은 Figure 1에 나타내었다. 초반에는 schisandrin 유도체가 이산화탄소의 밀도에 비례하여 추출효율이 크게 증가하였으나 충분한 추출시간을 사용할 경우에는 추출효율이 일정 밀도 이상에서는 크게 증가하지 않았다.

참고문헌

- Han, D. S. Sengyakhak, Dong Meong Sa, Seoul, 1992, pp. 288-289.

- Bensky, D., Gamble, A. Materia Medica, Eastland Press, Washington, 1993, pp.376-378.

- Hikino, H., Kiso, Y., Taguchi, H., Ikeya, Y. Planta Med. 50, 213 (1984).

- Kubo, S., Ohkura, Y., Mizoguchi, Y., Matsui-Yuasa, I., Otani, S., Morisawa, S.,    Kinoshita, H., Takeda, S., Aburada, M., Hosoya, E . Planta Med. 58, 489 (1992).

- Ohtaki, Y., Nomura, M., Hida, T., Miyamoto, K., Kanitani, M., Aizawa, T., Aburada, M . Biol. Pharm. Bull. 17, 808 (1994).

- Nakajima, K., Taguchi, H., Ikeya, Y., Endo, T., Yosioka, I . Yakugaku Zasshi 103, 743 (1983).

- Ikeya, Y., Miki, E., Okada, M., Mitsuhashi, H., Chai, J.G . Chem. Pharm. Bull. 38, 1408 (1990).

- Ikea, Y., Taguchi, H., Yosioka, I., Kobayashi, H . Chem. Pharm. Bull. 27, 1576 (1979).

- Lojkova, L., Slanina, J., Mikesova, M., Taborska, E., Vejrosta, J . Phytochem. Anal. 8, 261 (1997).

- Luque de Castro, M. D., Valcarcel, M., Tena, M. T. Analytical Supercritical Fluid Extraction, Springer-Verlag, Berlin, 1994, pp. 32-78.

- Stahl, E., Quirin, K, -W., Gerard, D , “Dense Gases for Extraction and Refining”, Springer-Verlag, Berlin, 1988, pp. 72-217.

- Hoyer, G. G. Chemtech (July), 440 (1985).

(a)                                                (b)

Figure 1 . Total extracted amounts (mg) of schisandrin derivatives from S. chinensis as a function of carbon dioxide density when 6 min (a) and 30 min (b) consumed as the extraction time. l : 40 oC, n : 60 oC, s : 80 oC.