에틸렌 생산공정 NIR분석기의 산업적 응용 : NIRplus-NCCplus

김석준, 이준식, 김정현, 조인호, 김광은

SK주식회사 NIR사업팀

Industrial Application of NIR Analyzer in Ethylene Process : NIRplus-NCCplus

Suk-Joon Kin, Joon-Sik Lee, Jeong-Hyen Kim, In-Ho Cho, Silver Kim 
NIR Business Team, SK corporation

1. 서론

Ethylene 생산공정은 Naphtha를 원료로 사용하여 Ethylene 및 Propylene을 주로 생산하는 공정으로, 병렬로 연결된 여러 개의 Furnace와 분리공정으로 이루어져있다. 이 공정는 일반적으로 연간 수십만 톤에서 100만톤 이상의 생산품을 만들어내는 대단위 공장으로써 공장운전 및 시장의 변화가 경제적 이득에 미치는 영향은 매우 크다. 또한 공정 운영상 Upstream 정유공정과 Downstream 고분자공정의 사이에 위치하여 경제성 최적화에 영향을 미치는 요인들이 다양하게 존재한다.

Ethylene 생산공정의 최적화시스템 적용을 위해서는 다음과 같이 시스템 기술의 향상과 현장적용 문제점의 해결을 동시에 이루어야 한다.

- Feed Naphtha 측정 – 이는 현재 주로 주기적인 Off-line GC분석에 의존하고 있으나, 공정 모델링 및 실시간 적용에 유용하도록 정확하고 빈번한 측정이 이루어져야 한다.

- 개별 Furnace Effluent Gas측정 – 개별 Furnace들은 1~3개월의 Run-length를 갖고 운전되며, 주기적인 Decoking을 실시해야 한다. 그러므로 동일한 시간에 개별 Furnace의 성능변화를 측정할 수 있어야 한다.

- 공정 모델링 – Ethylene Furnace의 시변성(Time varing)이 최적화에 주는 영향을 다루어야 한다. 이는 두가지 문제점을 내포하게 되는데 한가지는 위에서 언급한바와 같이 상대적으로 빠른 Coking으로 인하여 공정운전변수의 영향성이 변화한다는 것이고, 다른 한가지는 최적화를 수행함에 있어서 Scheduling을 동시에 수행하여야 한다는 것이다.

SK에서는 다년간 NIR분석기를 정유 및 석유화학공장에 적용하고 있으며, 이러한 기술과 경험을 바탕으로 Ethylene Furnace의 최적화시스템에 필요한 측정, 분석 및 응용시스템 개발하고 있으며, 이를 NIRplus의 한 상품인 NCCplus로 부르고 있다.

본 논문에서는 NIRplus–NCCplus를 중심으로 Ethylene Furnace의 공정특성 및 측정/분석에서부터 공정최적화까지 과정을 소개하고자 한다.

2. NIRplus–NCCplus Overview

그림1.은 Ethylene 생산공정의 개략적 공정도와 NIRplus–NCCplus의 적용 개념을 도식적으로 보여주고 있다. NIRplus–NCCplus는 Ethylene 생산공정에서 일반적으로 4~15개로 구성된 Furnace만을 대상으로 하고 있으며, 그외의 분리공정은 Scope에 포함되지 않는다.

NIRplus–NCCplus의 주요한 모듈과 기능은 다음과 같다.

- NIR활용 Feed Naphtha 측정 : 1~5분이내에 필요한 성분분석을 수행한다.

- NIR활용 개별 Furnace Effluent Gas측정 : On-line분석을 통하여 시료변화없이

Severity측정을 수행한다.

Optimizer

C1-C3

Fractionation

C4+

Fractionation

Naphtha

Naphtha

Naphtha

그림 1. NIRplus – NCCplus Overview

### NIR

Severity

COT

Yield

## Max. TMT

Coking

Gas Effluent

- Severity

Naph

- PINA

- API

PFO

Ethylene

Propylene

Run Length

C4 Prod.

TPG

Fractionation

HPG

Charge/COT/TMT

Quench Tower

Furnace

Scheduling System

Furnace

Model

- 공정모델 : 풍부한 분석자료를 바탕으로 정확한 공정모델을 구축하고, 운전변수에 대한 공정영향성을 예측한다. 또한 시간에 따른 Coke Build를 예측할 수 있다.

- Optimization & Scheduling : 구성된 공정모델을 활용하여 장기간에 걸친 최적 Run Length를 보장하는 운전조건을 선정하고, 또한 Furnace Trouble등 지속적으로 발생하는 현장 상황변화에 대하여 최적운전을 구현하는 Scheduling을 수행한다.

3. NIR활용 Feed Naphtha 측정

표1. Naphtha분석 NIR측정성능

- API, ASTM D86, PINA

| Property |  | NIR | ASTM | Modeling Range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API |  | 0.15 | 0.15 | 55 ~ 85 |
| Distill -ation (ºC) | IBP | 2.5 | 3.6 | 30 ~ 60 |
|  | 10% | 1.2 | 2.6 | 40 ~ 70 |
|  | 50% | 0.7 | 2.0 | 50 ~ 85 |
|  | 95% | 3.0 | 3.4 | 80 ~ 130 |
|  | FBP | 4.0 | 4.5 | 90 ~ 150 |
| N-Paraffin |  | 0.62 | ~ 1.0 | 20 ~ 55 |
| I-Paraffin |  | 0.7 |  | 30 ~ 60 |
| Naphthene |  | 0.7 |  | 5 ~ 35 |
| Aromatics |  | 0.13 |  | 1 ~ 15 |

현장 공정에서 Feed Naphtha의 측정은 1~2회/주의 주기로 수행되는데 이는 다양한 Naphtha성상변화에 비하여 충분하지 못하다. Feed Naphtha분석이 충분히 수행되지 못하는 이유는 먼저 1~2시간을 소요하는 분석시간 때문이다. 이로 인하여 분석에 많은 인력과 장비, 시간이 소요되게 된다.

NIR분석기는 빛의 일종인 Near Infra Red를 이용하여 Online으로 성분분석을 수행한다. 그러므로, Feed Naphtha분석시 앞에서 언급한 여러가지 문제점을 해결해주는 다음과 같은 장점을 지니고 있다.

- 1~5분이내의 빠른 측정시간안에 필요한 분석을 수행한다

- On-line으로 Stream을 직접 분석한다.

- 여러 개의 Properties를 한 개의 측정

H2C=

1st Overtone

Combination

2nd Overtone

H2C=

CH3

CH3

그림2. 현장에 설치된 NIR분석기의 Naphtha측정결과

그림3. Furnace Effluent Gas에 대한 NIR Spectrum

장비로 동시에 측정한다.

표2. Naphtha분석 NIR측정성능

- Full Components

| Property |  | NIR | ASTM | Model Range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C5 | N-Paraffin | 0.45 | - | 0 ~ 20 |
|  | I-Paraffin | 0.5 | - | 0 ~ 20 |
|  | Naphthene | 0.1 | ~ 0.1 | 0 ~ 1.5 |
| C6 | N-Paraffin | 0.3 | - | 4 ~ 13 |
|  | I-Paraffin | 0.5 | - | 3 ~ 18 |
|  | Naphthene | 0.2 | ~ 0.2 | 1 ~ 7 |
|  | Aromatics | 0.12 | ~ 0.2 | 0 ~ 3 |
| C7 | N-Paraffin | 0.3 | - | 2 ~ 13 |
|  | I-Paraffin | 0.3 | - | 5 ~ 10 |
|  | Naphthene | 0.22 | ~ 0.5 | 2 ~ 10 |
|  | Aromatics | 0.1 | ~ 0.2 | 3 ~ 7 |
| C8 | N-Paraffin | 0.27 | - | 1 ~ 10 |
|  | I-Paraffin | 0.32 | - | 1 ~ 9 |
|  | Naphthene | 0.23 | ~ 0.5 | 2 ~ 10 |
|  | Aromatics | 0.15 | ~ 0.3 | 2 ~ 7 |
| C9+ | Mixture | 0.59 | 1.23 | 0 ~11 |

- 기계적인 문제를 일으키지 않으므로, Maintenance에 소요되는 비용이 절감된다.

표1.과 표2.는 각각 NIR분석기의 분석성능을 나타내주고 있다. Application의 활용법에 따라서 Distillation Property나 또는 Full Component를 모두 사용할 수 있다. 표에서 보듯이 NIR분석기는 현업의 분석기성능 평가기준인 ASTM Accuracy보다 좋은 성능을 보여주고 있다. 또한 SK에서는 Naphtha성분분석을 위하여 현업공정에 NIR분석기를 설치하였으며, 그림2.는 5개월동안 On-line NIR분석기와 Off-line GC의 결과를 비교한 것으로 두 장치가 유사한 값을 나타냄을 알 수 있다.

4. NIR활용 개별 Furnace Effluent Gas

측정

그림3.은 Furnace Effluent Gas의 주요성분들에 대한 NIR Spectrum을 보여주고 있다. 그림에서 보듯이 Ethane, Ethylene, Propylene은 뚜렷한 Spectrum차이를 보여주고 있다.

그러므로, 앞에서 언급한 NIR분석기의 장점을 활용하여 그림1.에서와 같이 개별 Furnace Furnace Effluent Gas를 On-line으로 분석할 수 있다. 표3.은 Furnace Effluent Gas를 NIR로 분석한 결과를 보여주고 있으며, Severity에 대하여 좋은 측정성능을 나타냄을 알 수 있다.

표3. 개별Furnace Effluent Gas분석 NIR

측정성능

| Item |  | SEC* | SEP** | GC Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composi -tion (wt%) | Methane | 0.62 | 0.22 | ~ 0.7 |
|  | Ethylene | 0.67 | 0.65 | ~ 0.8 |
|  | Propylene | 0.35 | 0.47 | ~ 0.3 |
| Severity | Ethylene /Methane | 0.051 | 0.021 | 0.03 |
|  | Propylene/Methane | 0.018 | 0.017 | 0.02 |
|  | Propylene/Ethylene | 0.017 | 0.012 | 0.02 |

Yield

A

B

Coking

max TMT

A

B

A

B

Run Length

Run Length

Run Length

A : High yield Naphtha

B : Low yield Naphtha

그림4. Ethylene Furnace특성의 시변성

특히 Furnace Effluent Gas의 경우 많은 양의 Oleffin을 함유하고 있으므로, 시료의 성분이 시간에 따라 변화하게 된다. 이는 심각한 측정오차를 유발하게 된다. NIR분석기는 On-line으로 측정하므로 시료 채취 및 분석시간에 의한 측정오차를 줄여준다.

5. Optimization & Scheduling

그림4.는 Ethylene Furnace특성의 시변성을 보여주고 있다. Coking, Naphtha변화 및 Multi Furnaces 복잡성으로 인하여 공정변수 영향성의 평가는 매우 복잡해진다.

한편, Ethylene Furnace 최적화를 위하여 많은 공정모델과 Package가 개발되어 있으며, 이러한 기술들은 NIR분석기를 통한 충분한 Stream Information으로 제 기능을 발휘할 수 있게 된다. 공정모델의 경우 몇가지 Rigorous Model이 사용되고 있으며, 충분한 분석자료가 Model Tuning에 결정적인 역할을 한다. 특히 시변성에 의한 공정특성 분석은 수개월간의 공정정보를 필요로 한다.

SK에서는 현재 자사 Ethylene Furnace에 NIR분석기 적용을 진행중에 있으며, 이를 바탕으로 Ethylene Furnace Model을 개발하고 있다. 이 모델은 Run length에 따른 공정수율 및 Severity변화, Coking, max TMT예측의 기능을 수행할 수 있다.

다음으로 개별 Furnace의 주기적인 Decoking 수행과 돌발적인 현장조건변화(예, Hot Tube발생)등의 상황하에서 최적 조업조건을 도출하기 위해서는 시간을 고려한 최적화, 즉 Optimization과 Scheduling이 결합된 접근법이 요구된다. 현업공정에서는 과거의 경험을 바탕으로 Charge분산과 COT조절등을 통하여 공정의 안정조업을 중심으로 운전되고 있다.

현재 SK에서는 On-line Information과 공정모델을 바탕으로 개별 Furnace의 Run Length를 예측하고, 미래의 Cylcle에 대한 전체 Furnace System의 최적 조업조건을 도출하는 Optimization/Scheduling System을 개발중에 있으며, 2002년 현업적용을 계획하고 있다.

6. 결론

Ethylene Furnace 최적화에 대한 문제점중에 하나인 빠른 Stream분석이 NIR분석기 활용으로 해결될 수 있으며, 이를 통한 공정모델 및 최적화 시스템 개발로 연결될 수 있다.

당팀의 Case Study결과 70만톤 Ethylene생산공장의 경우 0.1~0.5 wt.%/yr Ethylene수율증대를 통하여 $1,000,000~3,000,000 /yr의 추가이익을 발생할 수 있다.