UNILAT상태방정식에 의한 혼합물의 기-액 및 액-액 평형 물성추산

신헌용, 유기풍, 이철수*

서강대학교 화학공학과, 고려대학교 화학공학과*

Vapor-Liquid and Liquid-Liquid Equilibria of Mixtures Using UNILAT EOS

Hun Yong Shin, Ki-Pung Yoo, Chul Soo Lee*

Dept. of Chem. Eng. of Sogang Univ., Dept. of Chem. Eng. of Korea Univ.*

서론

격자유체의 이론은 넓은 영역의 농도범위에서, 간단하거나 복잡한 혼합물과 거대분자유체의 성질을 비교적 정확하게 표현하고 있다. 격자유체이론에 근간한 상태방정식은 Sanchez와Lacombe[1], Okada와 Nose[2], Panayiotou와Vera[3], Kumar등[4]이 제안하였고, 최근에 본 연구진은 Guggenheim combinatory로부터 Helmholz 자유에너지를 무열용액(athermal solution)에서 에너지매개변수에 대하여 다차원 급수 전개하여, 이론적으로 명확한 형태를 가지는NLFT(Nonrandom Lattice Fluid Theory) 상태방정식[5-8]을 제안한 바 있다. UNILAT (Universal Lattice-Hole) 상태방정식은 기존의 모델에 2-유체이론[9]의 반경험적인 근사를 도입하여, 이전에 제안한 상태방정식보다 간단한 형태를 가지면서 계산에서 대등한 정확성을 유지하게 되었다.

UNILAT EOS는 두개의 순수성분 매개변수로써 순수 유체에 대하여 분자크기와 분자간이 상호인력을 나타내는 변수를 포함하며, 하나의 추가적인 이성분 매개변수로써 순수한 물질과 기체-액체평형을 포함하는 여러 유형의 상거동을 비교적 정확하게 표현한다.    또한 온도의존성을 지니는 이성분 매개변수를 사용하여 UCST와 LCST를 포함한 복잡한 액체-액체계에 대한 상거동을 계산하였다.

UNILAT 상태방정식과 화학포텐셜

NLFT 상태방정식을 무열항(athermal part)과 잔여항(residual part)으로 구분하였을 때, 복잡한 형태를 가지는 잔여항을 2-유체근사에 의해 치환하여 다음과 같은 UNILAT 상태방정식의 Helmholtz 자유에너지 표현을 얻을 수 있다.

(1)

=                                             (2)

=

(3)

열역학적인 기본관계식을 이용하면 위 식으로 부터 Helmholtz식으로부터 상태방정식과 화학포텐셜식을 얻을 수 있다.

(4)

(5)

결과 및 토의

본 모델은 순수유체에 대하여, 분자크기와 관련한 와, 분자간의 에너지를 나타내는 의 두 가지 매개변수가 있다. 순수유체의 증기압 데이터와 포화액체부피의 실험 데이터로부터 결정하여, 사용에 편리하도록 온도의존성을 부여하였다.

(6)

(7)

이성분 혼합물에 적용하기 위해서는 1개의 추가적인 이성분 매개변수가 필요하며 혼합물의 평형데이타로부터 회귀분석법에 의하여 얻을 수 있다.

Fig. 1.과 Fig. 2.는 ethanol / water계에 대한 기-액 평형 계산 결과이다.    1개의 이성분 매개변수를 사용하여 등압계산과 등온계산을 포함하여 넓은 범위에서 실험 데이터와 계산결과가 잘 일치하였다. Table 1. 몇 가지 이성분계에 대한 이성분 매개변수와 계산 오차이다. 여러 가지 유형의 계에 대하여 좋은 결과를 보여주고 있다.    Fig. 3은 UCST 거동을 보이는 furfural-water계에 대한 액-액 평형 계산 결과이고, Fig. 4는 LCST 거동을 보이는 poly (styrene) - poly (vinyl methy ether)계에 대한 계산 결과이다. 액-액 평형의 계산에서는 이성분 매개변수에 온도의존성을 부여함으로써 계산결과와 실험 데이터가 잘 일치함을 볼 수 있었다.    Fig. 5 는 closed loop를 가지는 tetrahydrofuran - water계에 대한 계산 결과이다.

Table 1. Binary interaction parameters and error percent for low pressure VLE

| system | λ12 | Isothermal[%] |  | Isobaric[%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AADP1) | AADY2) | AADT3) | AADY |
| Benzene - c Hexane | .01735 | .483 | .046 | 1.658 | .621 |
| Benzene - Heptane | .01776 | 1.849 | 3.022 | .110 | 1.179 |
| Benzene - Toluene | .00156 | - | - | .096 | 1.196 |
| c Hexane - Toluene | .01138 | - | - | .072 | 1.460 |
| Pentane - Hexane | -.00187 | .456 | 1.110 | .175 | 2.977 |
| Hexane - Benzene | .01677 | .500 | 1.660 | .030 | 1.291 |
| Hexane - c hexane | .00090 | .271 | 1.187 | .017 | .952 |
| c Methylpentane - Benzene | .01603 | .913 | 3.210 | .098 | 1.025 |
| c Methylpentane - Toluene | .00899 | - | - | .206 | 2.529 |
| Acetone - Benzene | .01967 | .819 | 1.681 | .337 | 3.127 |
| Acetone - c Hexane | .07527 | 3.434 | 5.692 | .299 | 5.920 |
| Diethylamine - Benzene | .00073 | 1.097 | .931 | .136 | 3.311 |
| Diethylamine - Heptane | .01697 | .570 | 2.543 | - | - |
| Ethanol - Benzene | .07805 | 4.303 | 9.507 | .458 | 10.272 |
| Acetone - Methanol | .02004 | .916 | 2.227 | .197 | 1.843 |
| Acetone - Ethanol | .02828 | 2.455 | 4.593 | - | - |
| Methanol - Water | .00118 | .893 | 1.355 | .170 | 4.166 |
| Ethanol - Water | .02053 | 3.090 | 2.833 | .275 | 2.800 |

Fig. 1. A comparison of lattice models for          Fig. 2. Calculated isobaric VLE of ethanol /

isothermal low pressure VLE of ethanol(1) /        water system at 66.64 and 101.3 kPa

water(2) system at 328.15 and 343.15 K.

Fig. 3. Calculated closed loop LLE for              Fig. 4. Calculated and experimental LLE of

furfural/water solution with 12 = -.239255        binary poly (styrene) / poly (vinyl methyl

+ .00213044 5 10-4 T -3.45217 5 10-4 T2            ether) blend with 12 = -.0997316 + 1.79448

5 10-4 T

Fig. 5. Calculated closed-loop liquid -liquid

equilibria for tetrahydrofuran / water system with

참고문헌

1. Sanchez, I. C.; Lacombe, R. H. : Nature, 252, 381(1974).

2. Okada, M., Nose, T. : Polymer J., 13, 399(1981)., ibid., , 13, 591(1981).

3. Panayiotou, C.; Vera, J. H. : Can. J. Chem. Eng., 59, 501(1981)

4. Kumar, S. K.; Suter, U. W.; Reid, R. C.: Ind. Eng. Chem. Res., 26, 2532(1987).

5. You, S. S., Lee, C. S. and Yoo, K. -P.: J. Supercritical Fluids, 6, 69(1993).

6. You, S. S., Yoo, K. -P. and Lee, C. S.: Fluid Phase Equilibria, 93, 193(1994).

7. You, S. S., Yoo, K. -P. and Lee, C. S.: Fluid Phase Equilibria, 93, 215(1994).

8. You, S. S., Yoo, S. J., Yoo, K. -P and Lee, C. S.: J. Supercritical Fluids, 7, 251(1994) .

9. Wilson, G. M.: J. Am. Chem. Soc., 86, 127(1964).

10. Gmehling, J.; Onken, U.; Alt, W. Vapor-Liquid Equilibrium Data Collection,

DECHEMA Chemistry Data Series; DECHEMA: Frankfurt, 1980; Vol.1 [Part1-Part7]

11. Soensen, J. M.; Arlt, W. Liquid and Liquid Equilibrium Data Collection, DECHEMA

Chemical Data Series; DECHEMA: Frankfurt, 1980; Vol V[Part1-Part4]

12. McKnight, W. J., F. E. Karasz,, “Polymer Blends,” in Comprehensive Polymer Science,

Vol. 7, Chap. 4, p111, Pergamon Press, Oxford, UK (1989)