프탈산과 아디프산 오염액의 초임계 물 산화 반응 특성

정승남, 안상훈, 유기풍, 노민정*, 한주희*, 한승호*

서강대학교 화학공학과, 한화종합화학(주)중앙연구소*

Oxidation Characteristics of Phthalic and Adipic acid solutions by Supercritical Water

S. N. Joung, S.H. Ahn , K.P. Yoo, M.J Noh*, J.H. Han*, S.H. Han*

Department of Chemical Engineering, Sogang Unversity, Seoul 121-742, Korea

*Hanwha Group Research & Engineering Center, Taejon, Korea

서론

계속적으로 지속되어 온 산업의 발전은 생활의 향상을 가져왔으나 생산 공정에서 발생하는 생성물질로 인해 대기오염, 수질오염등 여러 환경문제를 야기시키고 있다. 가정 및 화학 공장에서 유출되는 폐수내에는 많은 유기물 및 유독성 화학물질을 포함하고 있어 수질 오염의 주 원인이 되고 있다. 국내외에서 유출되고 있는 폐수를 처리하기 위해 공정개선을 위한 연구는 물론 새로운 폐수 처리 공정연구가 진행되고 있다. 최근 폐수를 처리하기 위한 초임계물 산화법(Supercritical Water Oxidation)이 많은 주목을 받고 있다.

초임계물 산화법이란 임계조건 이상에서 보여주는 물의 물리 화학적 특성을 이용하여 폐수 내의 유독성 유기물을 산화 처리하는 공정이다. 초임계하에서 물이 지니는 용매특성은 매우 특이하여 비극성 오염 물질들과 친화성을 띄게 되며, 상온 상압 하에서 낮은 용해도를 갖는 산소, 질소등의 기체들에 대해서도 높은 용해도를 갖고 있어 폐수내의 유기물을 산화시킬 수 있는 중간매체로 적합한 것으로 밝혀지고 있다. 그리고, 초임계 물 산화공정은 연소공정과 유사한 점이 있으나 소각에 비하여 매우 낮은 온도에서 조업이 가능하고 특히 모든 폐기물이 폐쇄된 반응기내에서 처리되기 때문에 소각시 발생되는 2차 오염기체의 생성을 현저히 감소할 수 있는 장점을 지니고 있다. 현재, 선진국에서는 초임계물 산화공정을 상용화하기 위한 시험규모 수준의 연구를 진행하고 있으며, 상용화에 요구되는 폐수내의 오염물들의 산화속도론에 관한 다양한 연구가 진행되고 있다. 그리고, 국내에서도 최근들어 환경문제에 대한 관심이 높아지면서 몇몇 대학교와 연구소를 중심으로 초임계물 산화법에 대한 연구를 하고 있다.

본 연구진은 유기 오염물질로 많이 알려져 있는 페놀을 대상 물질로 대상 물질의 농도, 압력, 온도, 과잉 산소량 및 반응기내 체류시간을 주요 실험 변수로 설정하여 산화반응의 특성을 확인한 바 있다. 이를 바탕으로 실폐수에 존재하는 오염 성분중에서 프탈산(Phthalic acid)과 아디프산(Adipic acid)을 선정하여 산화 반응 실험을 수행하였다. 과산화수소의 생산공정에서 유출되는 실폐수의 성분은 한화종합화학㈜중앙연구소에서 확인된 자료를 이용하였다.

대부분의 과산화 수소는 Alkylanthraquinone의 자동 산화법에 의하여 제조 생산되고 있으며, 이러한 자동 산화공정상에서 여러가지의 부반응을 통해 생성되는 프탈산과 아디프산을 본 실험의 대상물질로 선정하였다. 본 연구에서는    선정된 각 실험조건에서 프탈산과 아디프산에 대한 초임계 물 산화 반응실험을 수행하여 산화반응의 전환율을 측정하였다. 또한, 각 농도에 대한 반응차수를 결정하였고, 속도상수의 활성화에너지를 계산하여 각 물질에 대한 전체 산화반응식을 결정하고자 하였다.

실험 장치 및 방법

본 실험에 사용된 장치의 개략도는 Fig. 1과 같다. 그림에서 보듯이 본 장치는 크게 가압 장치, 온도 조절 장치 그리고 냉각 및 압력 조절 장치로 이루어져 있다. 모든 연결 부위의 재질은 스테인레스강으로 이루어져있다.

가압장비로는 소형펌프를 사용하였으며 최대 가압력은 450 bar이다. 실험에서는 후방압력조절기(Back pressure regulator)를 사용하여 장치의 전체 압력을    조절하였다. 가열 장비로는 예열단에서는 450oC까지 가열이 가능한 열선(Heating band)을 사용하여 가열하였고 반응단에서는 1000oC이상 가열할 수 있는 노(furnace)를 이용하였다. PID 온도조절기를 이용하여 ±1oC의 범위에서 설정온도를 유지하였고, 압력은 ±2bar의 범위에서 유지하였다.

본 초임계 수 산화 장치는 흐름식 형태의 초임계 수 산화 장비로 되어 있으며, 열 교환기(냉각기)를 설치하여 반응기에서 빠져 나온 대상물질의 산화 반응을 최대한 억제 하여 실험샘플을 채취하였다. 본 실험에 서 반응기는 스테인레스강(SS316)의 재질로서 30,000psi의 고압용 튜브를 사용하였으며, 반응기 부피는 1.187 cm3이다.

Fig. 1. Schematic apparatus of S.C.W.O

흐름식 초임계수 산화반응은 다음과 같은 순서로 실험을 진행하였다. 모델폐수인 오염액과 산소공급 용액을 각각 일정유속으로 시스템에 공급하고, 후방압력 조절기를 이용하여 전체 시스템을 일정 압력으로 유지하였다. 이후 예열기와 반응기의 온도를 설정 온도까지 충분한 시간동안 유지한 후 반응 시료를 채취하였다. 본 실험에서 분석을 위해서 프탈산은 UV/Vis spectrometer를 이용하였고, 아디프산은 Gas -chromatography를 이용하여 정량 분석하였다.

결과 및 고찰

Fig. 2는 프탈산의 산화반응 전환율을 계산하기 위한 정량곡선이며, Fig. 3은    500ppm의 프탈산 용액을 400oC, 260atm에서 과잉 산소분율과 체류시간을 변화에 대한 산화반응 결과를 나타낸 것이다. 과잉 산소분율이 0%인 경우에 2분정도의 체류시간에서 20%이하의 전환율을 측정하였고, 과잉산소량이 800%인 경우에는 50%이상의 전환율을 측정할 수 있었다. 과산화수소를 이용한 발생기 산소의 영향으로서 과잉산소량의 증가에 따라 프탈산의 전환율이 증가하고 있음을 확인하였고, 반응기내 체류시간의 증가함에 따라 높은 전환율을 측정할 수 있었다.

Fig. 4는 GC를 이용하여 아디프산의 농도에 대한 피크의 면적과의 관계를    도시한 정량곡선이며, Fig. 5는 정량곡선으로 계산된 아디프산의 산화반응 전환율을 나타낸 것이다. 실험은 400oC, 260atm에서 수행되었으며 500ppm의 아디프산용액에 대해서 과잉산소분율과 반응기내 체류시간에 대한 실험결과를 보여주고 있다. 프탈산의 결과와 유사한 경향을 보여주고 있으며, 아디프산의 산화 반응 전환율이 비교적 높은 값을 나타내었다.

Fig. 2. Calibration curve for phthalic acid            Fig. 3. Effect of different oxygen

concentration on phthalic acid

Fig. 4. Calibration curve for adipic acid              Fig. 5. Effect of different oxygen

concentration on adipic acid

참고문헌

1.유기풍, 노민정, 정승남, 최기혁, 한주희, 장길상 : 화학공업과 기술, 14(3),

263(1996)

2.유기풍, 노민정, 정승남, 최기혁, 한주희, 장길상 : 화학공업과 기술, 14(4),

379(1996)

3. Thornton, T. D., and Savage, P. E.: AIChE J., 38, 3 (1992)

4. Thornton, T. D., and Savage, P. E.: Ind. Eng. Chen. Res., 31, 2451 (1992)

5. Townsend, S H.: Ind. Eng. Chen. Res., 27, 143 (1988)

6. Show, R. W., Brill, T. B., Clifford, A. A., Eckert, C. A. and Franck, E. U.: C & EN,

December 23, 25(1991)

7. Caruana, C. M.: Chem. Eng. Progr., April, 10(1995)

8. Li, R., Thornton, T. D. and Savage, P. E.: Environ. Sci. Technol., 26(12), 2388(1992)

9. Meyer, J. C., Marrone, P. A. and Tester, J. W.: AIChE J., 41(9), 2108(1995)

10. Yang, H. H. and Eckert, C. A.: Ind. & Eng. Chem. Res., 27(11), 2009(1988)

11. Jin, L., Ding, Z. and Abraham, M. A.: Chem. Eng. Sci., 47(9-11), 2659(1992)

12. Killilea, W. R., Swallow, K. C. and Hong, G. T.: J. of    Supercrit. Fluids, 5(1),72(1992)

13. Lee, D. S. and Gloyna, E. F.: Environ. Sci. Technol., 26, 1587(1992)

14. Lee, D. S. and Gloyna, E. F.: J. of Supercrit. Fluids, 3(4), 249(1990)

15. Lee, D. S., Park, K. S. and Nam, Y. W.: HWAHAK KONGHAK, 35(2), 231(1997)