온도 압력 조건에 따른 페놀 폐수의 초임계 산화 반응 연구

안상훈, 정승남 유기풍, 노민정* 최기혁 한주희

서강대학교 화학공학과, 한화 그룹 중앙연구소*

Effect of Temperature and Pressure of Phenol -based Waste Water by S.C.W.O.

S.H. Ahn, S. N.Jung,K.P. Yoo, and M.J Noh*, K. Choi *,J Han *

Dept. of Chem. Eng. of Sogang Univ.,Hanwha group R&E Center*.

서론

화학공업 전반에 걸쳐 많은 양의 산업 폐수가 배출되면서 여러 환경문제를 야기시켜 왔다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 폐수 분해 공정에 대한 여러 다양한 연구가 진행되어 왔다. 최근 환경문제가 중요한 인자로 대두되면서 여러 공정 중 이러한 산업 폐수 내 유독성 유기물을 분해하기 위한 새로운 공정인 초임계수 산화법(Supercritical Water Oxidation)의 가능성 및 효율성이 주목받으며 많은 연구가 진행되고 있다.

이 초임계수 산화법이란 초임계 영역 내에서 대부분의 유기물들이 완전히 혼합되는 초임계 수의 특이한 물리화학적 특성을 이용하여 폐수 내의 유독성 유기물을 산화시켜 분해하는 공정을 이야기한다. 다양한 비극성 유기화합물을 용해시키는 초임계 수는 혼합물과 하나의 상으로 존재하기 때문에 상간의 이동이 필요 없으므로 반응효과가 뛰어나다.

또한 초임계 영역에서 물은 폐수나 유독성 유기물을 분해하기 위한 산화반응의 반응매체(Reaction Media)로서 과량의 산소농도를 넣어주면 산화반응속도가 급격히 증가하는 성질을 보인다.이러한 유독성 유기물을 분해하기 위한 산화 반응의 반응 매체(Reaction Media)로 물을 이용한 초임계 수 산화법의 공정의 실용화를 위하여 반응기 내에서의 산화 반응의 이해가 선행되어야 한다.그러나 초임계수 산화법의 산화 반응에서 반응속도와 반응 정도를 결정하는데 중요한 역할을 하는 온도와 압력, 과잉 산소의 농도에 따른 산화 반응의 영향에 대한 연구가 미흡한 현실이다.

본 연구에서는 초임계 수 산화법(Supercritical Water Oxidation)의 산화 반응의 이해를 위해 폐놀 모델폐수를 이용하여 온도,압력, 페놀 농도, 과잉 산소 농도 및 반응기 내 체류 시간을 실험 변수로 선택하여, 페놀의 산소에 대한 반응차수를 얻고 온도에 함수인 속도 상수에 대한 속도상수를 제시하고자한다.

실험 장치 및 방법

본 실험에 사용된 장치의 개략도는그림1과 같다. 그림에서 보듯이 본 장치는 크게 가압 장치, 온도 조절 장치 그리고 냉각 및 압력 조절 장치로 이루어져 있다. 모든 연결 부위에 사용된 튜브, 밸브, 및 체크 밸브는 HIP 사(미국)제품으로 재질은 스테인레스강으로 이루어져있다.

초임계 상태를 만들기 위한 가압 장비는 MiltonRoy 사 소형펌프로써 최대 가압력은 450 bar이다. 실험 장치의 전체 압력 조절은 TESCOM사의 후방압력조절기(Back pressure regulator)를 사용하여 조절하였다. 가열 장비로는 예열단에서는 350oC까지 가열이 가능한 열선(Heating band)을 사용하여 가열하였고 반응단에서는 노(furnace)를 이용하여 가열하였다.

본 초임계 수 산화 장치는 흐름식 형태의 초임계 수 산화 장비로 되어 있으며, 이 경우 반응기후방에 -20 oC까지 냉각이 가능한 열 교환기(냉각기)를 설치하여 반응기에서 빠져나온 후의 페놀의 산화 반응을 최대한 억제 하였다. 본 실험에 서 반응기는 고온,고압 및 재질 부식을 고려하여 재질은 스테인레스강 으로 만들어진 30,000psi(2000bar)까지 견디는 튜브를 사용하였으며, 반응기 부피는 1.187 cm3이다.

Fig1.   Schematic apparatus of S.C.W.O

흐름식 초임계수 산화반응은 다음과 같은 순서로 실험을 진행하였다.모델폐수인 페놀 용액을 일정유속으로 시스템에 공급하고, 후방압력 조절기를 이용하여 전체 시스템을 일정 압력으로 유지하였다. 이때, 압력 조절시 설정 압력에서 에러범위는 약 µ §bar정도이다. 이후 예열기와 반응기의온도를 설정 온도까지 충분한 시간동안 유지한 후 반응 시료를 채취하였다. 그리고 반응기를 빠져나오는 페놀의 반응을 억제하기 위해서 냉각기를 이용하여 샘플을 채취할 때까지 저온 상태를 유지시켰고 빠른 시간에 반응정도를 분석하였다. 실험 샘플의 분석은HPLC 을 이용하여 정량분석하였다.

결과 및 고찰.

1. 페놀용액에 대한 가수 분해효과

그림 2는 500ppm의 페놀 용액을 산소 공급없이 임계조건 이상에서 반응을 시켰을 경우에 대한 그래프이다. 실험은 380oC, 230atm과 400oC, 260atm에서 수행되었으며, 0%의 과잉 산소에 의한 산화 반응결과와 비교를 나타내었다. 산소 공급없는 경우 체류시간이 3분이내에서는 3% 이하의 반응정도를 보였으며 5분 정도에서도 5%정도의반응 정도를 보였다. 그림에서 380oC, 230atm의 조건에서 0%의 과잉산소에 의한 결과와 비교하면 페놀의 산화 반응율에 비해 가수변화의 결과는 큰 차이를 보여줌을 알수있다.

2. 페놀의 산화 반응

과잉 산소의 영향을 보기 위해 등온, 등압의 상태에서 고정된 페놀용액에 대하여 과잉 산소량을 변화 시키면서 체류시간에 대한 산화 반응율을 얻는 실험을 수행하였다.본실험에서는 500ppm의 페놀 농도에 대해 0%, 300%, 600%, 800%의 과잉 산소량의 변화에 대한 산화 반응 결과를 얻었다.그림 3은 380oC, 230atm의 온도,압력조건에서 수행된 실험결과를 도시한 것이다. 그림에서 산솟과잉량이 증가함에따라 체류시간에 따른 페놀의 전환율이 증가하고 있고, 온도와 압력이 높은 조건의실험결과에서 역시 전환율이 높아짐을 알수있다.

참고문헌

1. Thornton, T. D., and Savage, P. E.: AIChE J., 38, 3 (1992)

2. Thornton, T. D., and Savage, P. E.: Ind. Eng. Chen. Res., 31, 2451 (1992)

3. Townsend, S H.: Ind. Eng. Chen. Res., 27, 143 (1988)

µ §

Fig2. Effect of pure water on phenol conversion (380oC, 400oC)

µ §

Fig 3. Effect of different oxygen concentration

on phenol conversion. (380oC,230 atm, 500ppm)

µ §µ §