모듈 구조를 갖는 적응 신경 회로망을 이용한 화학 공정의 모델링

민광기, 한종훈, 장근수

## System Identification of Chemical Processes based on

## Adaptive Modular Neural Network

Kwang Gi Min, Chonghun Han, Kun Soo Chang

Automation Research Center, Department of Chemical Engineering, POSTECH

1. 서론

화학 공정의 동적 거동에 대한 모델링 연구는 여러 분야에 걸쳐 지속적으로 이루어져왔으나 공정의 특성상 갖는 물리적, 화학적 현상으로 인한 비선형성,  그리고 조업 조건의 변동에 따른 동적 특성의 변화 등 여러 요인들에 의해 어려움을 겪어왔다. 본 연구에서는 조업 조건의 변동에 따라 여러 패턴이 존재하는 화학공정의 동적 모델링을 제시하였다. 본 연구는 패턴 변화에 적응 능력을 갖는 신경회로망을 이용한 모델링 방법을 제시하였다. 제시된 신경회로망은 복잡한 복합 문제를 여러 개의 풀기 쉬운 작은 문제로 전환하여 해결하는 Divide and Conquer의 개념을 응용하였다. 이를 구현하기 위하여 제시된 Network내부는 여러 Sub-Nets와 Decision Net으로 구성되어 있으며, 각각의 Sub-Net은 나뉘어진 단순한 문제를 해결하며 Decision Net은 문제가 어느 Sub-Net에 할당되었는가에 대한 정보를 제공하여 여러 문제로 구성된 복합문제 해결에 있어 기존 신경회로망에 비해 계산 시간의 절감과 예측 결과의 정확성에 있어 우수성을 갖는다. 제시된 방법의 성능을 비교 평가하기 위하여 대표적인 비선형 공정으로 알려진 pH 화학공정에 동적 모델링에 적용하여 예측 결과를 기존 신경회로망과 비교하였다.

2. 모듈 구조의 적응 신경회로망

기존 단일 신경회로망은 함수 근사, 패턴 인식, 선형 또는 비선형 공정에 대한 식별, 시계열 예측, 제어 등 많은 문제에 응용성이 입증되어 왔다. 특히 신경회로망을 이용한 동적 모델링을 위해서 신경회로망의 입력 노드에 동 특성을 반영하여야 하는데 이를 위한 입력 데이터 구조(X)는 다음과 같다.

X=[x(t),x(t−1),...x(t−na),y(t−1),y(t−2),...,y(t−nb)]T

여기서 na, nb는 모델의 차수와 같은 의미를 갖는다. 신경회로망을 이용한 동적 모델링을 위한 전형적인 Network구조는 그림1 (a)에 나타내었다. 목적 값과 신경회로망의 출력 값과의 차를 감소시키는 방향으로 파라미터의 값들은 여러 최적화 방법들에 의해 학습된다. 그러나 여러 패턴이 존재하는 데이터의 학습시 신경회로망의 학습은 방해를 받는 문제(temporal crosstalk or bias-variance)가 발생하게 된다. 이는 신경회로망이 하나의 패턴을 학습하고 난후 다른 패턴을 학습 할 경우 기존의 학습된 정보를 잃어버리기 때문에 일어나는 문제이며 이는 단일 신경회로망의 구조적인 문제에 속한다.  이를 해결하기 위한 방법으로 Module 구조를 갖는 신경회로망 방법들이 제시되어 왔다. Module구조의 신경회로망은 복잡한 문제를 단순한 여러 개의 문제로 나누어 풀려는 측면에서 Divide and Conquer의 개념에 근거하며, 이를 구현하기 위한 Network구조를 갖는다. 본 연구에서 제시하고자 하는 모듈 구조의 적응 신경회로망도 기존의 방법들이 갖는 개념을 공유한다. 그러나 기존 방법들이 Gate Net과 Sub-Nets으로 구성되어 Gate Net의 출력인 확률과 Sub-Nets의 출력 값들과의 선형결합을 통하여 전체 Network의 추정 값을 산출하고 이를 목표 값과 비교하여 산출된 오차를 이용하여 전체 Network의 파라미터를 Update하여 학습시킨 반면, 제시하고자 하는 적응 신경회로망은 하나의 입력에 대하여 각각의 Sub-Net을 경쟁 학습하는 방식을 택하고 있다. 즉 하나의 입력에 대하여 각각의 Sub-Net 출력을 목표 값과 비교하여 가장 작은 에러를 나타내는 Sub-Net만의 파라미터를 Update함으로써 Update된 Sub-Net은 더욱 일정 패턴에 적응하게 되어 일정한 하나의 패턴에 적응하게 된다. 이와 동시에 선정된 Sub-Net을 Index화하여 Classifier Neural Network의 목표 값으로 설정하여 Classifier Neural Network을 패턴에 학습시킨다. 제시된 신경회로망을 그림 1(b)에 나타내었다. 제시된 방법론은 구조상으로 Network는 3개의 부분으로 나뉘어져 있으며 각 부분에 대하여 설명하면 다음과 같다.

1) Sub-Net : 예측의 기능을 하며 출력에 대한 수식으로 나타내면 다음과 같다.

yk=f2( Wk f1(VkX+b1k)+b21k) for k=1,...K

2) Decision Net : 각 Sub-Net의 결과를 목표 값과 비교(minkyk−tk)하여 에러가

가장 작은 Sub-Net의 파라미터를 Update하기 위한 에러 신호를 출력하며, 각

각의 에러 신호는 정수로 부호화(Ik)하여 Classifier Net으로 전달된다.

3) Classifier Net : 기본적으로 출력은 Sub-Net의 계산을 따르며, Net 파라미터는 정

수로 부호화된 에러 신호와 자체 Net에서 출력 값과의 차(Ik−yc)를 이용

하여 이루어진다.

Sub-Net과 Classifier Net의 학습은 산출된 에러를 기반으로 순차적으로 이루어진다. Testing시에는 Classifier Net의 출력이 지시하는 Sub-Net의 출력을 최종 출력으로 선정하여 결과값을 산출한다. 여기서, f(.)는 활성함수, V, W, b 는 중간층과 출력 층의 파라미터 및 bias, yk는kth Sub-Net의 출력, 그리고 K는 Sub-Net의 갯수이다.

(a)                                   (b)

그림1. 신경회로망 구조

- 기존 신경회로망의 동적 모델링 구조(TDL:Time Delay)

- 모듈 구조의 적응 신경회로망의 구조.

3. pH 시스템

pH공정은 폐수 처리 공정, 중화 공정, 생물 공정 등 산업적으로 널리 응용되는 중요한 화학 공정 중 하나이다. pH 공정은 시스템 내부에 침강 및 복합체의 형성 등으로 인해 해석상 복잡하고 비선형성이 강한 공정으로 pH의 적절한 제어를 위하여 많은 연구들이 이루어져왔다. 특히 Bhat 와 McAvoy는 pH 공정의 모델을 구축하기 위해 신경회로망을 이용 단일 성분에 대한 모델구축에 성공하였다. 그러나 산업적으로 이를 응용하기에는 많은 어려움이 존재하는데, 폐수 처리공정을 예로 든다면 화학 공장의 폐수는 다성분들로 구성되어 있으며 공정의 조업 상황에 따라 폐수 내 성분비가 변하여 여러 패턴이 임의로 발생되기 때문에 단일 신경회로망으로 pH를 예측하여 활용하는데 많은 어려움이 따른다. 실험을 위하여 사용된 pH 공정에 대한 Schematic diagram을 그림2에 나타내었다. 실험을 위한 pH공정은 폐수의 각각의 성분에 대한 미분 방정식과 비선형성이 강한 대수식으로 이루어져 있다. 신경회로망의 적용을 위해서는 실험 데이터가 필요한데 이를 위하여 다음과 같은 조건을 가정하여 데이터를 생성하였다. 먼저 폐수의 유형은 매 100분 단위로 random하게 변한다고 가정하였으며 공정을 식별하기 위하여 NaOH의 흐름을 정상상태 양을 기준으로 10% 범위 내에서 공정을 exciting시켜 학습 데이터와 테스트 데이터를 각각 3000개의 데이터를 생성하였다. 생성된 출력 데이터를 그림3에 나타내었다.

그림2. pH 시스템                 그림3. 학습 데이터 : 공정 출력

4. 실험 결과 및 토론

제시된 방법의 학습 및 예측 성능을 비교 평가하기 위하여 기존의 단일 신경회로망과 Jordan(1994)에 의해 제시된 Modular Neural Network과 비교하고자 한다. pH 값의 입력에 대한 동적 거동을 묘사하기 위하여 사용된 신경회로망 구조는 다음과 같다. 먼저 입력 층 노드는 NARX(2,3)의 구조를 갖으며 5개의 노드로 구성하였다. 단일 신경회로망의 중간층 노드 수는 5개로 구성하였으며, 모듈러 신경회로망의 모듈의 개수는 3개로 선정하였으며 각 Sub-Net의 중간층 노드는 1개로 선정하였다. 학습 방법으로는 Gradient Decent방법을 이용하여 순차 학습 방법(Sequential Learning Method)을 이용하였다. 실험은 100 Epochs를 기준으로 하였다. 실험 결과 Epoch에 따른 SSE(Sum of Square Error)에 대한 결과 및 예측결과를 그림4와 그림5에 나타내었다. 이때 단일 신경회로망의 예측 SSE 178.54이며 모듈러 신경회로망은 77.49, 그리고 제시된 방법은 93의 예측 결과를 나타낸다.

실험 결과에서 알 수 있는 바와 같이 단일 신경회로망은 패턴의 변화에 대한 적응력이 떨어져 예측 결과가 좋지 않음을 볼 수 있다. 이에 반해 모듈러 신경회로망과 제시된 방법은 패턴의 변화에 적응하여 예측 결과가 좋게 나옴을 알 수 있다. 특히 제시된 방법의 학습에 대한 SSE를 보면 다른 방법과 비교하여 작은 오차를 나타냄을 알 수 있다. 그러나 모듈러 신경회로망과 비교하여 예측성능에 큰 차이를 나타내지 못하는데 이는 Classifier Net의 출력 결과에 따라 전체 네트워크의 예측성능이 좌우됨을 알 수 있다. 또한 그림에서 보는 바와 같이 잘 분류된 지역의 예측 결과는 모듈러 신경회로망에 비하여 좋은 결과를 나타내는데 이 역시 전체 네트워크의 출력 결과가 Classifier Net의 패턴 분류능력에 의존함을 알 수 있다.

그림4. 학습에 대한 Epoch vs. SSE   그림5. 각각의 신경망에 대한 예측에러

- 단일 신경망 (b)모듈러 신경망

- (c) 제시된 신경망

5. 결론

본 논문은 조업 조건의 변화에 따라 여러 패턴의 공정 출력을 갖는 화학 공정의 동적 거동에 대한 모델링을 위하여 모듈 구조를 갖는 적응 신경회로망 방법을 제시하였다. 앞의 결과에서 알 수 있듯이 제시된 방법은 기존 단일 신경회로망을 이용하여 여러 패턴을 학습하고자 할 경우 학습을 저해하는 temporal crosstalk 문제를 해결하였고 계산시간의 단축과 보다 높은 정확도를 나타내었다. 제시된 모듈 구조를 갖는 적응 신경회로망을 조업 조건이 자주 변하여 다양한 패턴을 갖는 화학공정의 동적 모델링에 적용하여 타당성을 검증하였다.

감사의 글

우수 연구센터로 지정된 포항공대 공정산업의 지능 자동화 연구센터를 통한 한국 과학재단 지원에 감사를 드립니다. 또한 포항공대 환경공학부의 부분적인 지원에도 감사 드립니다.

참고문헌

- M. I. Jordan, R. A. Jacobs, “Hierarchical mixtures of experts and the EM algorithm,” Neural Computation, Vol. 6, pp. 181-214, 1994

- N. Bhat and T.J. McAvoy, “Use of Neural Nets for Dynamic Modeling and Control of Chemical Process Systems,” Comp. & Chem. Engng. Vol. 14, No.4/5, pp. 573-593, 1990

- R. A. Jacobs and M. I. Jordan, S. J. Nowlan, and G. E. Hinton, “Adaptive Mixtures of Local Experts,” Neural Computation, Vol. 3, pp. 79-87, 1991

- S. Haykin, “Neural Network,” Macmillan, 1994