Level Set 방법을 이용한 GaN 식각 프로파일 모사

임연호, 박진수, 최창선, 한윤봉*

전북대학교 화학공학부

# Simulation of GaN Etched Profiles in High Density Plasmas

# using a Level Set Method

Yeon Ho Lim, Jin Soo Pak, Chang sun Choi, Yoon Bong Hahn*

School of Chemical Engineering & Tech., Chonbuk National University

서론

최근들어 고밀도 플라즈마는 청색 레이저 다이오드와 발광다이오드와 같은 광전 소자와 고온·고전력 소자등의 광소자 개발을 위한 GaN계 반도체의 식각 공정에서 사용되고 있다.1 특히, 레이저 다이오드에서 Ⅲ족 질화물 반도체의 식각공정은 부드럽고 수직인 식각 단면을 요구한다. 현재 상업적으로 제조되는 GaN 청색 발광다이오드의 식각공정들은 광소자에서 요구되는 높은 식각속도와 수직인 식각 프로파일들을 재현성 있게 얻어 내기 위한 문제점들을 갖고 있다. 그러나 현재까지 고밀도 플라즈마를 이용한 GaN계 질화물 반도체의 식각에 관한 연구들은 기초 단계이며 많은 연구들을 필요로 하고 있다.

식각 프로파일의 대표적인 계산 방법은 string 알고리즘을 들 수 있으며 최근까지 널리 사용되고 있다.2 그러나 string 알고리즘은 trench에서 노드가 겹칠 때 loop를 형성시키는 알고리즘상의 문제점이 지적되고 있다.3 본 연구에서는 string 알고리즘의 단점을 보완하고 계산상의 오차를 줄일 수 있는 Level Set 방법을 사용하였다.4 Cl2/Ar 식각기체를 이용한 GaN식각메카니즘은 이온 도움에 의한 화학적 식각으로 이해될 수 있다. 본 연구에서 사용된 식각속도식은 기존에 보고된 플라즈마 진단 및 식각속도의 실험결과를 통계처리하여 구하였으며, 최종적인 식각 프로파일을 여러 공정조건에 따라 예측하였다.

이론적 배경

건식식각 프로파일에 관한 수학적 모델링은 먼저 bulk 플라즈마, sheath영역, 식각표면반응 등에 대한 선행연구를 필요로 한다. 낮은 압력(1-50 mTorr)의 고밀도 플라즈마에서 발생하는 sheath영역의 이온충돌 공정은 무시되며, bulk 플라즈마 공정변수 값들은 sheath영역 방정식들의 경계조건으로 사용된다. 본 연구에서 사용된 sheath영역의 방정식은 다음과 같다.

* Author for all correspondence. Email : ybhahn@moak.chonbuk.ac.kr

∇2V=−ensε01−2VM2Te−12−expVTe 				(1)

∂V(x,t)∂t=−V(x,t)−V(x,t)τi					(2)

식(1)과 (2)에서 V는 sheath내의 전기적 포텐셜, V는 실제 이온이 응답하는 전기적 포텐셜(effective damped potential)을 나타낸다.5 본 연구에서는sheath영역의 실제적 이온거동에 관한 정보를 얻어낸 후, 기판 표면에 입사하는 이온의 입사각 분포를 다음과 같은 drifted Maxwell Boltzmann 속도 분포식을 가정하여 구하였다.

fMs(u)=niomi2 π T i32exp−mi2π T iux−uiox2+ux−uioy2+ux−uioz2		(3)

기판표면에 입사하는 이온플럭스는 위의 식을 적분하여 입사각의 함수로 구해진다.

GaN 식각메카니즘 연구는 전 세계적으로 기초단계이며, 최근들어 Cl2/Ar 플라즈마 진단 및 GaN 식각속도의 통합적인 실험결과가 발표되었다.6 본 연구는 이들 실험결과들에 기초하여 다음과 같은 이온 도움에 의한 화학적 식각속도식을 제안하였다.

ER(p)=1 ρGaN C(Φ) YGaN Γi(p) α(p)			 (4)

여기서 α(p) 는 p지점에서의 GaClx의 surface coverage를 나타내며, C()와 YGaN는 각각 식각 프로파일 표면의 각 의존성과 기판표면에 입사하는 이온에너지에 의존하는 etch yield를 나타낸다. 프로파일 표면각에 관한 식각속도 의존성은 기존에 보고된 실험결과를 이용하였으며 Fig.1과 같다. Etch yield는 A(Eion1/2-Eth1/2)로 표현되며 이온에너지의 함수이다. Eion과 Eth 는 이온에너지와 threshold energy이며, threshold energy는 TRIM simulator를 이용하여 구하였다.7 Figure 1에서 Cl+ 이온에 의한 GaN기판의 threshold energy는 34.1 eV이었다.  준정상상태에서 중성 반응종들의 모노레이어 흡착을 가정할 때, GaN 표면에서 흡착된 Cl의 surface coverage는 다음과 같다.

α(p)=SnoΓn(p)SnoΓn(p)+YClΓi(p)				 (5)

Sno은 Cl이 흡착하지 않은 GaN기판에 Cl 반응종들의 부착계수이다. Ycl은 입사하는 이온당 기판 표면에서 제거되는 Cl 원자의 수를 나타낸다. 이들 값은 실험데이타로부터 얻어지며, 본 연구에서는 여러 실험조건에 대한 평균값을 이용하였다.

식각 프로파일은 다음과 같은 Level Set 방정식으로 표현할 수 있다.

dφdt+∇φ⋅r'=0      		dφdt−ER∇φ=0			 (6)

S(r,t)=n⋅r'= −ER(r,t)		 (r,0)=given

위의 식은 식각속도식이 non convex하기 때문에, 유한 차분식인 2차 non- convex Lax-Friedrichs Scheme을 이용한 Level Set 방법으로 해를 구하였다.  본 연구에서 개발된 모사기는 C++로 코딩되었으며, SPEED(Simulation of Profile Evolution in Etching and Deposition)라고 명명하였다.

실험결과 및 토론

본 연구에서는 기존의 보고된 실험데이타로부터 얻어진surface coverage와 n/ i 를 구하였으며 Fig. 2에 나타내었다. 중성종 플럭스는 기체 충돌 이론과 OES 분석결과로부터 구하였으며, 이온플럭스는 Langmuir probe 실험결과들로부터 구하였다. 중성종 플럭스가 증가함에 따라, 식각속도와 surface coverage는 모두 증가하였다. Figure 3은 중성 반응종 플럭스와 이온 플럭스 비율에 따른 GaN의 식각프로파일을 나타낸다. 이때 sheath voltage와 이온 온도는 각각 –100 V와 0.5 eV로 일정하고, 플럭스 비율은 1, 5, 100으로 변하였다. 낮은 플럭스 비율에서는 마스크 아래쪽 측면이 식각됨을 알 수 있다. 그러나, 높은 플럭스 비율에서는 tapered bottom모양을 나타냈으며, 플럭스 비율이 5일 때, 수직인 식각 단면을 얻을 수 있었다. 그리고 플럭스 비율이 낮아짐에 따라 Rie Lag 현상이 심하게 나타났다.

결론

Ⅲ족-질화물 반도체를 이용하여 광소자를 제작하기 위해서는 식각공정의 과학적 이해와 최적화가 필요하다. 특히, 광소자의 구조를 만드는 식각 단면의 profile 최적화가 필수적이다. 본 연구에서 개발한 모사기 SPEED는 식각속도, sheath dynamics의 영향, 식각 profile의 진화 등을 종합적으로 잘 예측하였다.

참고 문헌

- S. Nakamura, in GaN and Related Materials, ed. S. J. Pearton (1997).

- M. Tuda, K. Nishikawa, and K. Ono, J. Appl. Phys. 81, 960(1997).

- H. H. Hwang, T. R. Govindan, and M. Meyyappan, J. Electrochem. Soc. 146,1889(1999).

- D. Adalsteinsson and J. A. Sethian, J. Comput. Phys. 148, 2(1999).

- T. Panagopoulos and D. J. Economou, J. Appl. Phys. 85, 3435(1999).

- H. S. Kim et al., Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 468, 367(1997).

- J. F. Ziegler, J. P. Biersack and U. Littmark : The stopping and Range of Ions in Solids, (Pergamon Press, New York, 1985)

a) Angular dependence                     b) Etch yield

Fig. 1 Angular dependence of ion-enhanced GaN etching and Etch yield of GaN by Cl+

as a function of the square root of ion energy.

Fig.2 The chlorinated surface coverages and etch rate vs. the flux ratio of neutrals to ions.

(a) n/ i = 100           (b) n/ i = 5              (c) n/ i = 1

Fig. 3 Simulation of GaN etch profiles in Cl2/Ar plasma. (Vdc = -100V, Ion temperature =

0.5 eV ).