일정열속으로 가열되는 수평다공질층 흐름에서 복합대류의 해석

박정환, 정태준, 최창균

서울대학교 공과대학 응용화학부

Mixed Convection in Fluid-Saturated, Horizontal Porous Layers Heated with Constant Heat Flux

J. H. Park, T. J. Chung, C. K. Choi

School of Chemical Engineering, Seoul National University

서론

다공질층에서의 자연대류는 Horton-Rogers-Lapwood(HRL) 대류를 시작으로 연구가 확대되고 있다[1, 2]. 정지상태의ee

다공질층에서 HRL대류발생은 Yoon과 Choi[3]가 전파이론에 의하여 그 타당을 보인 바 있으며 Kim 등[4]에 관련된 이론이 잘 설명되어 있다. 다공질층의 자연대류 문제는 지열의 연구, 곡물의 저장, 충전탑에서의 열 및 물질전달, 환경문제 등에서 중요하다.

본 연구는 일정열속으로 가열하는 다공질층 채널을 기본으로하며, 이때 관성효과와 분산효과의 영향을 고려하여 내부에 흐르는 유체의 와류 불안정성을 전파이론을 이용하여 해석하였다.

이론

기본계의 내부는 Figure 1과 같이, 지름 d인 균일한 입자가 간격 L인 두 넓은 수평판 사이에 균일하게 채워져 있고 그 사이를 비압축성 뉴튼유체가 흐르고 있다. 또한 Boussinesq가정을 도입하여 온도변화를 밀도변화에만 한정하였다. 입자크기에 비해 L이 크다고 가정하여 수직 방향의 공극률 변화를 무시하였고 경계면의 점성효과와 편류효과를 무시하였다. 이로부터 동일한 속도장을 가정하였다.

연구에 사용된 지배방정식은 관성효과를 나타내주는 Forchheimer식을 기본으로 하며 다음과 같다.

∇⋅U=0                                              (1)

μK+ρ0CK12U0U=−∇P+ρg                           (2)

ρ0CpU⋅∇T=ke∇2T+∇⋅kT⋅∇T                       (3)

ρ=ρ01−βT−T0                                    (4)

여기서 U, U0 μ, ρ0, Cp, P, T, T0, ke, β는 각각 속도벡터, 주흐름속도벡터, 유체의 점도, 밀도, 비열, 압력, 온도, 초기상태온도, 유효열전도도, 열팽창계수를 나타낸다. 식 (3)의 우변의 마지막 항은 다공질층의 열분산을 나타내고 있으며 kT는 열분산 텐서이다.

밑면을 급격히 가열할 때, 온도분포는 선형을 이루기 어려우며, 온도의 무차원화 및 열도입부에서의 기본온도분포 도출이 중요하다. 식 (3)에서 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다.

∂θ0∂x=∂2θ0∂z2                                   (5)

θ0(x,1)=0, ∂θ0∂z(x,0)=−1, θ0(0,z)=0                      (6)

이때 무차원변수들은 다음과 같이 정의된다.

(x,y,x)=(XPe,Y,Z)L                                 (7)

θ0=k(T−Ti)qwL                                      (8)

qw는 가열면에서의 열속이며 −k(dTdZ)|z=0로 나타낼 수 있다. 여기서 k는 ke와 kT의 합으로 kT는 흐름에 수직인 방향의 벽면의 분산효과를 나타낸다. 균일한 매질에서 수직방향의 분산효과는 매우 작다고 보는 것이 일반적이다[5]. 또한 조건에 따라서 위치함수로 나타내기도 하지만 여기서는 상수로 가정하였다. Pe=U0Lα이며 α는 kρ0Cp이다. 식 (5)와 (6)으로부터 유사변수 ζ=zx12을 사용하여 해를 구할 수 있다. 이때 z=1인 윗면은 x가 작은 열도입부 근처에서 ζ에 대해 무한대로 볼 수 있으므로 반무한평판조건을 적용하여 다음과 같은 기본온도분포 유사해를 구할 수 있다.

θ0=2 ierfcζ2                                         (9)

여기서 θ0=θ0x12이다. 열경계층두께 δT는 중요한 길이척도이며, δT~XPeX12의 관계를 갖는다. 이때 PeX=U0Xα에서 분산효과가 작용하며 ζ와 θ0 및 Ra에 포함된다. 분산효과를 표현하기 위해 다음의 열전달상관식을 구할 수 있다.

NuX,D=qwT(x,o)−TiXke=2π12(1+Dt)12PeX,e12                (10)

여기서 Dt=kTke이며 PeX,e=U0Xαe, αe=keρ0Cp이다. 이는 실험결과와의 비교를 용이하게 하며 식 (18)에서 ke를 k로 대체하면 다음과 같다.

NuX=qwT(x,o)−TiXk=0.886 PeX12                          (11)

식 (11)은 일정열속에서의 일반적인 열전달식이며 식 (10)에서 분산효과가 없어지면 식 (11)과 같아진다[6]. 와류가 발생지점을 예측할 때 분산효과는 중요한 인자이며 여러 각도에서 이에 대한 연구가 이루어지고 있다. Figure 2는 식 (10)의 형태를 실험결과와 비교한 것이다[7]. 속도가 빠른 경우 쉽게 관계식에서 벗어나지만 Red(=U0dαe)에 관계없이 초반에 식 (11)에 가까운 형태를 갖는 것을 확인할 수 있다. 이로부터 분산효과가 매우 작다는 것을 알 수 있다. 따라서 식 (9)가 PeX,e<104인 경우 타당하다고 판단되며, 이를 안정성해석에 사용하였다.

부력의 변화에 의해 자연대류 임계지점에 이르면 교란이 발생한다. 이때 온도, 속도, 압력항은 선형안정성이론에 따라 교란방정식을 구할 수 있다. 사용되는 교란량은 아래첨자 1로 표시하였다. Pe>100의 조건하에서 2차이상의 교란을 무시하면 식 (1)~(4)에서 다음과 같은 교란방정식이 얻어진다.

u1=0, ∂v1∂y+∂w1∂z=0                                  (12)

∂p1∂y=−1Da(1+ReK)v1                                  (13)

∂p1∂z=−1Da(1+ReK)w1+θ1                              (14)

∂θ1∂x+Ra w∂θ0∂z=∂2θ1∂y2+∂2θ1∂z2                          (15)

여기서 (u1,v1,w1)=L(U1Pe,V1,W1)α, p1=P1L2αμ, θ1=gβT1L3αν이고 사용된 무차원수는 Da=KL2, ReK=CK12U0ν, Ra=gβqwL4kαν이다. 이에 전파이론을 적용하면 교란의 주기성을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

v1(x,y,z)w1(x,y,z)p1(x,y,z)θ1(x,y,z)=(x12a)v(ζ)xw(ζ)x12p(ζ)θ(ζ)exp(iay)                   (16)

여기서 i는허수, a는 무차원 파수를 나타낸다. 이를 교란방정식에 적용하여 p를 소거하면 다음과 같은 안정성방정식이 유도된다.

1Da(1+ReK)D2−a2w=−a2θ                        (17)

RawDθ0=D2−ζ2D−a2θ                          (18)

w=Dθ=0 at ζ=0 ,  w=θ=0 for ζ→∞           (19)

D=ddζ이며 Ra, Da, a는 각각 Rax2, Dax, ax12으로서 x12에 의해 열침투 깊이의 길이척도로 재구성된 값이다. 안정성방정식과 경계조건을 바탕으로 무차원파수와 각 무차원수들의 관계를 나타낼 수 있으며, 임계지점과 교란분포를 수치해석적으로 구할 수 있다.

결과 및 토론

PeX,e가 104보다 작은 경우 수치해석 결과, a와 RaDa(1+ReK)의 관계는 Figure 3과 같다. 곡선의 상부는 불안정하며, 하부는 안정한 상태를 나타낸다. 여기서 RaDa는 Darcy-Rayleigh수 RaD로 정의되고, 다공질층에서 대류 발생의 중요한 척도로 사용된다. ReK는 RaD와 비례관계에 있으므로 안정화요인으로 작용한다. 즉 관성효과는 계를 안정화시키는 방향으로 작용함을 알 수 있다. Ra와 Da의 곱으로 표현되는 RaD는 분산효과가 커지면 감소한다. RaD에서 k는 분모에 위치하므로 다른 물성치에 대해 분산효과는 안정화요인으로 작용한다고 할 수 있다. 그러나 k의 증가는 xc를 크게 한다. 따라서 Xc를 고정하면 RaD Pe2가 k에 관계없이 일정한 값을 갖게 되며 이는 복합대류의 주요인자로 사용된다[8]. kT가 증가되면 열경계층두께가 증가되며 정해진 지점에서의 밑면온도의 감소요인으로 작용한다. 그러나 수직방향의 열속은 분산효과에 비례하므로 식 (11)에서와 같이 분산효과가 상쇄되는 결과를 갖는다.

RaD는 x RaD로 정의되며 Ra Da의 물성치로 나타나는 RaD가 주어지므로 임계 RaD로부터 와류발생지점 xc에 대하여 예측할 수 있다. 이를 Figure 4에 나타내었으며, RaD(1+ReK)에 따라 xc를 구할 수 있다.

참고문헌

- Horton, C.W. and Rogers, F.T.: J. Appl. Phys., 16, 367(1945).

- Lapwood, E.R.: Proc. Camb. Phil. Soc., 44, 508(1948).

- Yoon, D.-Y. and Choi, C.K.: Korean J. Chem. Eng., 6, 144(1989).

- Kim , M.C., Baik, J.S., Hwang, I.G., D.-Y. Yoon, and Choi, C.K.: Chem. Eng. Sci., 54, 619(1999).

- Koch, D.L., Cox, R.G., Brenner, H. and Brady, J.F.: J. Fluid Mechanics, 200, 173(1989).

- Bejan, A.: “Convection Heat Transfer”, 2nd ed.,John Wiely & Sons, New York(1995).

- Jiang, P.X. Wang, Z. Ren, Z.-P. and Wang, B.X.: Exp. Thermal Fluid Sci., 20, 45(1999).

- Hsu, C.T. and Cheng, P.: Int. J. Heat Mass Transfer, 23, 789(1980).

Figure 1. Schematic diagram of basic system      Figure 2. Comparison with Experiments

Figure 3. Marginal stability curve                Figure 4. Critical distance