- 회분식 증류 공정의 Rigorous Dynamic Modeling과 최적화

- 노경섭, 박윤철, 이범석

경희대학교 화학공학과

Rigorous Dynamic Modeling and Optimization of Batch Distillation Process

Kyung Sup Noh, YunCheol Park, Bomsock Lee

Department. of  Chemical Engineering, Kyung Hee University

서 론

회분식 증류 공정은 다양한 제품 생산과 고부가 가치 산업에 적합한 공정이지만 연속식 증류 공정에 비하여 에너지 소모가 큰 단점을 가지고 있다. 또한 회분식 증류 공정은 시간에 따른 상당한 수의 미분·대수 방정식으로 이루어져 해석(2)하기가 어렵다. 본 연구에서 회분식 증류 공정의 최적화 목적은 최적의 환류비(3)를 구하여 최대 생산량과 최소의 에너지 소모를 해결하고자 한다. 또한 Rigorous Method를 이용하여 증류 공정을 최적화 모델링(1)하고, 시간에 따른 미분 방정식을 Three-point formula 방법을 이용하여 근사식으로 표현하였다. 이를 상용 프로그램인 GAMS MINOS를 이용하여 회분식 증류 공정의 최적해를 구하였다.

이 론

- 회분식 증류 공정의 Rigorous dynamic modeling과 최적화

회분식 증류공정의 전형적인 최적운전의 목적은 일정한 시간에 최대의 생산량을 얻는 공정이나 일정한 생산량을 얻기 위한 최소의 조업 시간을 목적으로 한다.

본 연구에서는 각 단에서의 성분 물질수지, 에너지 물질수지, 기-액 상평형, holdup, 그리고 단효율을 고려하였다. 회분식 증류탑 내, j 번째 단에서의  모델식을 나타내면,

- 성분의 물질 수지 HUjdxi,jdt=Vj+1yi,j+1+Lj−1xi,j−1−Vjyi,j−Ljxi,j  (1)

- 에너지 수지   HUjdHjLdt=Vj+1Hj+1V+Lj−1Hj−1L−LjHjV−LjHjL    (2)

- 기-액 평형  yi,j=ηjKi,jxi,j+(1−ηj)yi,j+1     ηj : 단효율     (3)

- 상평형        Ki,j=Pi,j0Pjγi,j(Tj,xi,j)                            (4)

식(4)로 나타내어지는 상평형은 비이상 액상의 활동도 계수를 구하기 위하여 NRTL식을 사용하였다. 또한 Antoine equation을 사용하여 증기압을 구하고, 온도의 함수로 표현된 열용량 식을 사용하였다.

- DISCRETIZATION : Three-Point Formula

일반적인 회분식 증류 공정의 최적화 문제는 시간에 따른 미분항들을 포함한 제약 조건식으로 표현된다. 이러한 미분항을 소거하기 위하여 보다 정확한 근사식은 Lagrange다항식을 미분하여 아래 식(5)와 같이 얻을 수 있다.

f(x)≈2x−x1−x22Δx2f0−2x−x0−x2Δx2f1−2x−x0−x12Δx2f2     (5)

식(5)를 x0, x1, x2에서 계산하면

f0≈12Δx(−3f0+4f1−f2)                    (6)

를 얻는다. 이렇게 미분항을 소거하면 미분방정식을 포함한 최적화 문제를 일반적인 대수방정식의 최적화 문제로 표현할 수 있게 된다.

예 제

1. GAMS MINOS를 이용한 회분식 증류 공정의 최적화

초기 조건

GAMS MINOS 이용

성분 : Heptane/Cyclohexane/Toluene

초기 조성 (Still pot) 0.4, 0.4, 0.2

기ㆍ액 평형 :  NRTL사용

Rigorous Method

압력 : 101.33 kPa

온도 :  100℃

Tray Number : 7 tray

Figure 3. 회분식 증류탑

회분식 공정 모델식에서 시간의 함수로 표현되는 에너지 수지식과 물질 수지식을 Discretization하여 일반적인 대수 방정식으로 아래 식(7), (8) 처럼 표현할 수 있다.

- 물질 수지

HUjdxi,jdt=HUj[12Δt(−3xi,j,t+4xi,j,t+1−xi,j,t+2)]Vj+1,tyi,j+1,t+Lj−1,txi,j−1,t−Vj,tyi,j,t−Lj,txi,j,t

(7)

- 에너지 수지

HUjdHjLdt=HUj[12Δt(−3Hj,tL+4Hj,t+1L−Hj,t+2L)]Vj+1,tHj+1,tV+Lj−1,tHj−1,tL−Lj,tHj,tV−Lj,tHj,tL

(8)

결 론

회분식 증류공정의 설계는 시간에 따른 상당한 변수로 이루어진 비선형 미분·대수 방정식으로 이루어지게 되므로 해석하기가 쉽지 않다.

본 연구에서는 Rigorous method를 이용하여 회분식 증류 공정 모델을 Diacretization하여 최적 모델링하였다. 또한, GAMS MINOS를 이용하여 최적 환류비를 구하고, 이것을 적용하여 최소 에너지 소모와 최대 생산량 그리고 최대 효율을 얻었다.

- 감 사

본 연구는 한국과학재단의 지원(과제번호 1999-1-307-002-3)으로 진행되었으며, 이에 대하여 진심으로 감사 드립니다.

참고문헌

- Diwekar U.M : “Batch Distillation-Simulation, Optimal Design and Control”, Taylor & Francis

- Mujtaba I. M, and Sandro Macchietto : J.Pro.Cont, 1996, Vol6. No1, 27-36

3. Pu Li, Arellano Garcia, and Gunter Wozny : Ind.Eng.Chem.res.1998, 37,1341-1350

- Cervantes , and T. Biegler : Journal of computational and Applied mathmatics, 2000, 120, 41-57

- L. Bonny, P. Floquet, and L. Pibouleau : Chem Eng. And Processing, 1996, 35, 349-36

Figure 4. 환류비(R=3)가 일정할 때,     Figure 4. 최적환류비일 때,

생산물의 조성 변화                    생산물의 조성 변화