시간에 따른 Rayleigh-Bénard 대류의 거동

정태준, 김민찬*, 최창균

서울대학교 공과대학 응용화학부

제주대학교 공과대학 화학공학과*

# Growth of Rayleigh-Bénard Convection with Time

T.J. Chung, M.C. Kim* and C.K. Choi

School of Chemical Engineering, Seoul National University

Department of Chemical Engineering, Cheju National University*

서 론

본 연구는 유체로 채워진 두 고정 경계면의 하부가 가열될 때 발생하는 Rayleigh-Bénard 대류 발생 시점과 교란의 성장에 대한 수치적 해석이다. 이러한 문제는 Rayleigh수 Ra가 1708이상에서 대류가 발생함이 많은 학자들에 의해 실험적, 이론적으로 보고되어 왔다. 그러나 선형이론을 바탕으로 한 해석들은 대류발생 임계시점의 예측에 있어 실험값보다 상당히 낮다. 특히 Herring[1]은 평균장 근사(mean field approximation)를 이용하여 대류 열전달량을 계산하였으나 대류발생 임계시점에 대한 명확한 결과를 얻지 못하였다.

본 연구에서는 전도상태에서 전파이론[2]을 통해 얻은 속도교란과 온도교란을 초기조건으로 하여 가시대류(manifest convection)발생 임계시점의 예측 및 시간에 따른 교란의 성장에 대해 살펴 볼 것이다.

이 론

본 연구에서 고려된 계는 Fig. 1에 나타난 것과 같이 윗면의 온도가 Ti이고 밑면의 온도가 TbTi로 유지되는 깊이 d인 무한 평판내에 뉴튼유체가 채워진 계를 고려하였다. 시간 t=0에서 유체의 온도는 Ti로 유지된다. 수평평균 온도 Tt,Z와 교란값 T't,X,Y,Z의 합으로 가정하였으며, T'=0이다. Boussinesq 가정을 도입하여 운동식의 외력에 의한 부력변화만을 고려하였으며 Navier-Stokes식에서 이중컬(double curl)을 취하여 압력항을 소거하면 다음의 지배방정식이 얻어진다.

∂θ∂τ+∂w'θ'∂z=∂2θ∂z2                        (1)

∂∂τ/Pr−∇2∇2w'=−Ra∇12θ'+L/Pr                 (2)

∂θ'∂τ−∇2θ'=−w'∂θ∂z+h                        (3)

여기서L=∂∂z∂U⋅∇u'∂x+∂U⋅∇v'∂y−∇12U⋅∇w',∇12=∂2∂x2+∂2∂y2이며 h=∂w'θ∂z−u'⋅∇θ'이다. 또한 다음과 같이 무차원화되었다.

x,y,z=X,Y,Zd,  τ=αd2 t, θ'=T'ΔT,

θ=TΔT, Ra=gβΔTd3αν, Pr=να              (4a-f)

여기서 g는 중력가속도이며 α,  β,  ν는 각각 유체의 열확산계수, 열팽창계수, 동점도를 나타낸다. ΔT는 Tb−Ti이며 경계조건은 다음과 같다.

w'=∂w'∂z=θ'=0 at z=0 and 1                     (5a)

θτ,z=0=θτ,z=1−1=0                       (5b)

한편 식 (1)-(3)의 교란량들은 다음과 같은 정규형식(normal mode)으로 표현된다.

w'τ,x,y,z, θ'τ,x,y,z=w1τ,z, θ1τ,z expiaxx+ayy         (6)

여기서 i는 허수, ax와 ay는 각각 x와 y 방향의 수평 파수이다. 이는 열침투 깊이를 길이차원으로 하는 전파이론을 통해 교란량들이 다음과 같이 정의된다.

w1τ,z, θ1τ,z=τ wζ, θζ                    (7)

여기서 ζzτ는 유사변수이다. 이러한 관계를 통해 L=h=w'θ'=0인 조건에서 안정성해석을 하면 임계시점 τc와 Ra를 얻을 수 있다[2]. 이렇게 얻은 대류 발생 시점에 대한 결과는 실험값보다는 약 4배 정도 빠르다.  이때의 교란분포를 초기조건으로 하여 L=h=0인 조건에서 시간에 따른 교란의 거동과 열전달량 변화를 조사하였다. 자세한 수치적 방법은 정 등[3]에 의해 보고되었다.

결과 및 토론

이론적으로 Rayleigh-Bénard대류 발생 시점을 계산하기란 쉽지 않다. Gresho와 Sani[4]는 증폭이론을, Jhaveri와 Homsy는 추계모델[5]을 이용하여 Fig. 1에서 주어진 계를 해석하였다. 하지만 그들은 초기조건으로 임의의 교란을 가정하여 실험결과와 비교할 명확한 근거를 갖지 못하고 있다. 한편 선형이론을 사용한 전파이론의 예측값은 가시대류 발생 시점보다 4배 빠르게 예측하고 있다. 본 연구는 Pr→∞인 경우에 대하여 전파이론의 임계시점 τc에서 얻은 미소 교란값과 Ra, ac을 초기조건으로 하여 Herring[1]이 본 계에 적용한 평균장 근사방법과 Gresho와 Sani[4]의 시도함수를 이용하여 Galerkin 방법으로 시간에 따른 수치적분을 하였다. L=h=0, 또한 초기조건으로는 wwmax'|τ=τc=4×10−4의 미소값을 사용하였다.  이때 가시대류 발생 시점을 Fig. 2와 같이 Nusselt 수 Nudθdz|z=0이 undershoot되는 시간 τm으로 결정하였다. 이는 Patrick과 Wragg[6]의 열 및 물질전달의 상사성을 이용한 전기화학적 물질전달 실험에서의 대류발생 임계시점 결정과 동일하다. 이러한 방법을 통하여 τm에서의 wmax', θmax'와 속도와 온도에 대한 증폭인자(amplification factor) w, θ의 결과를 Table 1에 나타내었다. 여기서 증폭인자의 정의는 다음과 같다.

w=w'τ,z2dzw'τc,z2dz12                    (8)

w는 Fig. 2에 나타난 것과 같이 기하급수적(super exponentially)으로 성장하여 어는 값에 수렴하게 된다. 이러한 경향은 Fig. 3에 보인 속도 최대값 wmax'에서도 유사하며, Table 1의 임계시점에의 값들은 앞으로의 연구를 통해 실제 속도측정으로 비교되어져야 할 것이다. Foster[7]는 가시대류가 대류발생 시점으로부터 4배에서 나타날 것으로 예측하였다. 본 연구에서는 가시대류가 전파이론의 대류 발생시점 τc의 4배에서 발생함이 수치적으로 해석되었다. 종횡비가 큰 Ra>105 범위에서는 가시대류가 4τc이상에서 발생함이 Inoue 등[8]에 의해 보고되었으며, 종횡비가 비교적 작은 Ra≤105에서는 수치해석을 통해 4배보다 빠르게 예측되었다. 이러한 경향은 실험결과[6, 8]와 잘 일치한다. 이는 전파이론이 대류발생시점과 교란값을 합리적으로 예측하고 있으며, 이를 이용한 가시대류발생의 결정이 다른 이론들과는 달리 타당한 가정과 결론을 도출하였다고 할 수 있다.

참고문헌

- Herring, J.R., J. Atmos. Sci., 21, 277(1964).

- Kim, M.C., Choi K.H. and Choi, C.K., Int. J. Heat Mass Transfer, 42, 4253(1999).

- 정태준, 김민찬, 최창균, 화학공학의 이론과 응용, 7, 1981(2001).

- Gresho, P.M. and Sani, R.L., Int. J. Heat Mass Transfer, 14, 207(1971).

- Jhaveri, B. and Homsy, G.M., J Fluid Mech., 98, 329(1980).

- Patrick, M.A. and Wragg, A.A., Int. J. Heat Mass Transfer, 18, 1397(1975).

- Foster, T.D., Physics Fluids, 12, 2482(1969).

- Inoue, Y., Akutagawa, S., Saeki, S. and Ito, R., Kagaku Kogaku Ronbunshou, 9, 359(1983).

Table 1. Characteristic values at τ=τm for w=4×10−4.

| Ra | τc | τm | wmax' | θmax' | w | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 1.6×10−2 | 3τc | 45.46 | 0.3 | 31.39 | 2300 |
| 105 | 3.4×10−3 | 3.9τc | 140.52 | 0.33 | 23.33 | 3215 |
| 106 | 7.4×10−4 | 4τc | 359.59 | 0.36 | 13.74 | 5615 |

Fig. 1. Schematic diagram considered here.          Fig. 2. Nuand w with time.

Fig. 3. Growth of velocity disturbances.           Fig. 4. Comparison with experiments.