## 고분자/층상구조 실리케이트 나노 복합체의 시간에 따른 미세구조 변화에 관한 연구

박준욱, 안경현, 이승종

서울대학교 응용화학부

Time evolution of microstructure in polymer/layered silicate nanocomposites.

Jun Uk Park, Kyung Hyun Ahn, Seung Jong Lee

School of Chemical Engineering, Seoul National University

## 서론

2차원 구조를 갖는 층상구조 실리케이트를 중심으로 하는 나노 복합체는 나노 단위의 초미립자적 clay상의 분산으로 인해 기존의 물질과는 차원이 다른 독특한 물성을 가지며 새로운 기술적, 경제적 기회를 제공한다[1]. 즉 고분자/층상구조 실리케이트 나노 복합체는 일반적인 복합체에 비해 적은 양의 충진제로 인장 강도, 인장 탄성률 등 기계적 물성과 기체투과감소도, 열적 안정성 등이 월등히 향상되는 것으로 알려져 있다[2].

공정과 응용의 관점에서 나노복합체의 성질,미세구조와 기계적, 유변학적 물성간의 관계는 중요한 부분이라고 할 수 있다. 본 연구에서는 몇몇 고분자 층상구조 실리케이트 나노 복합체를 제조하여, 유변학적 물성 특히 storage modulus(G’)의 증가 원인과 그 진행 과정을 박리(exfoliated)및 층간삽입(intercalated)된 system에 대하여 비교 조사하였으며, FFT(Fast Fourier Transform) 방법을 도입하여 유변학적으로 확인하기 어려운 비선형 구간에서의 미세구조의 차이를 밝히고자 하였다.

## 실험

본 연구에서 나노복합체 제조를 위해 사용된 유기염(dimethyl dihydrogenated tallow ammonium )을 가지고 있는 Organically modified montmorillonite, Cloisite 20A는 Southern Clay Products에서 공급받았다. PP(MI:5.9g/min, Mw:12700, Mn:13000)는 대림 산업에서 공급받았으며 PS는 Aldrich사 제품을 사용하였다. Uniroyal Chemical사의 MAPP, Polybond 3150(mp:160oC MI:5g/min at 230 oC) 역시 나노복합체 제조에 사용되었다.

나노복합체는 180 oC(PP), 200 oC(PS)의  Haake mixer(with 50rpm)에서 제조 되었다. X-ray diffraction(XRD)는 Rigaku D/MAX-IIIC X-ray diffractometer를 사용하여 측정하였고, 유변물성 측정은 strain control type Rheometrics Mechanical Spectrometer(RMS 800)와 FFT 분석을 위하여 stress control type의 Haake 사의 RS 150을 사용하였다. 제조된 나노복합체의 조성은 Table 1.에 명시하였다. 본 연구의 주요한 scheme은 Fig.1와 같은 순서로 mixing time에 따른 미세구조의 변화를 알아보기 위한 실험을 수행하였다.

## 결과 및 고찰

XRD curve를 살펴보면 clay powder는 2=3.6o에서 001 peak를 보여주며 Bragg’s law를 이용하여 층간거리를 계산하여 24.1Å의 값을 얻었다.(Fig. 3)

나노복합체의 경우에는 clay peak를 거의 보이지 않는다. 이는 clay layer가 polymer matrix에 박리된 것을 의미하나 다른 XRD curve에서 약한 001 peak가 관찰되는것으로 보아 박리된 경우와 층간삽입된 경우가 공존함을 알수 있다.

유변물성을 측정해보면 시간에 따라 G’이 증가하는 것을 알수 있는데 나노복합체의 미세구조와 상호관계있는 이 유변물성의 변화는 clay의 nano-meter level의 분산과 특이한 기하학적구조(high aspect ratio)에 기인한다고 알려져 있다[3]. 고분자와 silicate sheet간의 interaction이 고분자의 relaxation dynamics를 변화시킨다는 사실도 이미 보고된바 있다[4]. 이에 우리는 우리가 제조한 몇몇 고분자 층상구조 실리케이트 나노 복합체를 time sweep 실험한 결과, intercalated system은 별반 변화가 없는 것에 반해 exfoliated system에서는 유변물성이 시간에 따라 증가하는 것을 알수 있었다.(not shown).

층간삽입된 나노복합체의 유변학적 거동은 silicate layer의 배열과 고분자 사슬의 층간삽입에 의존한다고 보고된바 있다[5]. 그러나 본 연구에서는 Fig. 1의 scheme에 의해서 박리된 경우와 층간삽입된 경우 mixing time에 따른 G’의 상이한 변화를 알 수 있었고 박리된 경우(PP/MAPP/Cl20A) 각각의 mixing time에 따라 제조된 나노복합체들을 frequency sweep 하여 일정 frequency에서의 값들을 plotting하면 mixing time에 따라 G’값이 증가함을 알수 있었다(Fig. 5). 이것은 나노복합체의 미세구조의 변화에 따른 박리현상의 정도가 G’값의 증가에 영향을 준다는 것을 나타내는 것이며, 반면 층간삽입되는 경우(PS/Cl20A, PP/Cl20A)에서는 mixing time에 따른 G’의 큰 변화를 관찰 할 수 없었다. 이는 mixing중에 tactoids 의 분산정도가 달라지며 mixing time의 증가에 따른 분산도의 증가가 matrix polymer와 치환된 유기체간의 interaction을 증가시키고 그에 따라 stress transfer가 향상되는 것임을 알수 있고, 결과적으로 G’의 증가를 야기시킨다는 것을 알 수 있었다.

우리는 또한 유변학적으로 확인하기 어려운 non-linear regime에서의 micro-

structure에 따른 다른 거동을 확인하기 위한 방법으로 FFT 방법을 제안한다.  FFT의 첫번째 peak로 reduced된 세번째 peak의 일반적인 경향은 제안된 바가 있다[6]. 이에 우리는 각각의 다른 구조를 갖는 composite의 경우 그 경향성을 살펴보았다(Fig. 4).

## Acknowledgement

The authors acknowledge the support from the Korea Science and Engineering Foundation through the Applied Rheology Center at Korea University in Korea.

## 참고문헌

- Marco Zanetti et al. Macromol. Mater. Eng. 2000, 279, 1-9.

- Giannelis, E. P. Adv. Mater. 1996, 8, 29.

- Doh, J. G.; Cho, I. Polym. Bulletin 1998, 41, 511.

- Krishnamoorti, R.; Vaia, R. A.; Giannelis, E. P. Chem. Mater. 1996, 8, 1728.

- Lim, Y. T.; Park, O. O. Macromol. Rapid Commun. 2000, 21, 231.

- Manfred Wilhelm et al. Rheol Acta 1999, 38, 349-356.

Table 1. Compositions of the prepared hybrids

|  | Compositions, percents(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System | PP | MAPP | PS | Clay* |
| Exfoliation | 70 | 30 | 0 | 5 |
| Intercalation 1 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| Intercalation 2 | 100 | 0 | 0 | 5 |

Fig.3 XRD curves for clay and

PP-nanocomposites of different

mixing time.

*parts per hundred matrix resin.

Fig.1 Scheme of the frequency sweep of

Fig.4 a comparison of the non-linear response for PS/Cl20A and PS/Na+.

exfoliated and intercalated system.

50rpm

100rpm

Fig.5 Effect of mixing time on G’ at frequency 0.1rad/s

for exfoliation system.

Fig.2 Typical example for freq.-domain data as

Measured for the PS/Cl20A at 200C.

Oscillatory shear with =1rad/s and shear stress

=16040Pa were applied.